福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：福建省锅炉压力容器检验研究院现场金相检测仪等仪器设备采购项目（货物类采购项目）

备案编号：K-GJY-GK-202207-B3366-IDN

项目编号：[3500]ZXFZ[GK]2022049

采购人： 福建省锅炉压力容器检验研究院

代理机构：福建省智信招标有限公司

2022年08月

第一章   投标邀请

福建省智信招标有限公司采用公开招标方式组织福建省锅炉压力容器检验研究院现场金相检测仪等仪器设备采购项目（货物类采购项目）（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-GJY-GK-202207-B3366-IDN。

2、项目编号：[3500]ZXFZ[GK]2022049。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品：适用于（采购包1品目号1-1，采购包5品目号5-1、5-3，采购包6品目号6-3，采购包7品目号7-1），节能产品：适用于（所有采购包），按照财库[2019]19号文所附品目清单执行；环境标志产品：适用于（所有采购包）,按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。小型、微型企业，适用于（所有采购包）。监狱企业，适用于（所有采购包）。促进残疾人就业，适用于（所有采购包）。其他政策：详见招标文件。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

包：7

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：福建省锅炉压力容器检验研究院

地址：福州市仓山区卢滨路370号

联系方法：程宇0591-88700513

12、代理机构：福建省智信招标有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元

联系方法：张小青、廖丽松、张博艺0591-88318332、87530730、87616211转802

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省智信招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 手持式合金分析仪; 是; 1（台）; 280,000.0000. 1-2; 手持式X射线荧光光谱仪; 否; 1（台）; 180,000.0000. 1-3; 现场金相检测仪; 否; 2（台）; 332,000.0000. 1-4; 现场金属组织检测仪; 否; 2（台）; 324,000.0000. 1-5; 里氏硬度计; 否; 2（台）; 19,600.0000. 1-6; 里氏硬度计; 否; 12（台）; 156,000.0000. | 1291600 | 1291600 | 12916 |
| 2 | 2-1; X射线探伤机; 否; 1（台）; 65,000.0000. 2-2; 便携式X射线机; 否; 1（台）; 85,000.0000. 2-3; 恒磁小一体旋转磁探仪; 否; 3（台）; 141,000.0000. 2-4; 恒磁小一体磁轭探伤仪; 否; 9（台）; 243,000.0000. 2-5; 磁粉探伤仪; 否; 2（台）; 12,000.0000. 2-6; 便携一体式磁粉探伤仪; 否; 2（台）; 50,000.0000. 2-7; 探伤专用紫外线灯; 否; 1（台）; 3,800.0000. 2-8; 超声波测厚仪; 否; 12（台）; 120,000.0000. 2-9; 超声波测厚仪; 否; 6（台）; 90,000.0000. 2-10; 玻璃钢和工程塑料超声测厚仪; 否; 4（台）; 144,000.0000. 2-11; 涂层测厚仪; 否; 2（台）; 20,000.0000. 2-12; 测厚阶梯试块; 否; 1（台）; 1,500.0000. 2-13; 笔式电磁超声腐蚀检测仪; 否; 3（台）; 213,000.0000. 2-14; 便携式超声波检测仪; 否; 4（台）; 160,000.0000. 2-15; TOFD试块; 否; 1（台）; 25,400.0000. | 1373700 | 1373700 | 13737 |
| 3 | 3-1; 安全阀在线检测仪（轻便型）; 否; 1（台）; 293,000.0000. 3-2; 安全阀在线检测仪（防爆型）; 否; 1（台）; 355,000.0000. 3-3; 安全阀离线校验台; 否; 1（台）; 554,000.0000. 3-4; 安全阀离线校验台; 否; 1（台）; 160,000.0000. 3-5; 安全阀定压校验台; 否; 1（台）; 136,000.0000. | 1498000 | 1498000 | 14980 |
| 4 | 4-1; 工业内窥镜; 否; 3（台）; 225,000.0000. 4-2; 接地电阻测试仪; 否; 1（台）; 1,900.0000. 4-3; 高精度经纬仪; 否; 2（台）; 16,000.0000. 4-4; 水准仪; 否; 2（台）; 5,000.0000. 4-5; 数显外径千分尺; 否; 1（台）; 4,000.0000. 4-6; 数显外径千分尺; 否; 1（台）; 1,600.0000. 4-7; 电子引伸计; 否; 1（台）; 26,000.0000. 4-8; 电子引伸计; 否; 1（台）; 32,000.0000. 4-9; 脉冲MIG/MAG气保焊机; 否; 2（台）; 75,000.0000. 4-10; 机器人搭载手持式激光焊机升级模组; 否; 1（台）; 90,000.0000. 4-11; 激光甲烷遥测检测仪; 否; 2（台）; 236,000.0000. 4-12; 管道燃气泄漏检测仪; 否; 2（台）; 20,000.0000. 4-13; 多功能数据记录仪; 否; 4（台）; 168,000.0000. 4-14; 便携泵吸式氨气检测仪; 否; 1（台）; 9,800.0000. 4-15; 便携式挥发性有机气体分析仪; 否; 1（台）; 186,000.0000. | 1096300 | 1096300 | 10963 |
| 5 | 5-1; 多气体检测仪（带泵）; 是; 6（台）; 48,000.0000. 5-2; 复合气体检测仪; 否; 13（台）; 65,000.0000. 5-3; 烟气分析仪; 是; 4（台）; 176,000.0000. 5-4; 便携式红外烟气分析仪; 否; 1（台）; 120,000.0000. 5-5; 平头煤粉取样器; 否; 1（台）; 18,500.0000. 5-6; 自动库伦测硫仪; 否; 1（台）; 136,000.0000. 5-7; 双控量热仪; 否; 1（台）; 245,000.0000. 5-8; 智能交直流移动电源; 否; 1（台）; 18,000.0000. 5-9; 电热鼓风干燥箱; 否; 1（台）; 6,000.0000. | 832500 | 832500 | 8325 |
| 6 | 6-1; 微量残炭测定仪; 否; 1（台）; 80,000.0000. 6-2; 自动微量残炭测定仪; 否; 1（台）; 99,000.0000. 6-3; 便携式溶解氧分析仪; 是; 3（台）; 435,000.0000. 6-4; 变压器油中含气量测定仪; 否; 1（台）; 236,000.0000. 6-5; 硅酸根分析仪; 否; 2（台）; 31,600.0000. 6-6; 全自动界面张力测定仪; 否; 1（台）; 60,000.0000. 6-7; 便携式电导率仪; 否; 1（台）; 5,000.0000. 6-8; 超声波清洗仪; 否; 1（台）; 8,800.0000. | 955400 | 955400 | 9554 |
| 7 | 7-1; 全聚焦相控阵; 是; 1（台）; 590,000.0000. | 590000 | 590000 | 5900 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘）0份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存0份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 本项目推荐项目包1中标候选人数为1家，项目包2中标候选人数为1家，项目包3中标候选人数为1家，项目包4中标候选人数为1家，项目包5中标候选人数为1家，项目包6中标候选人数为1家，项目包7中标候选人数为1家。 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分、商务部分得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家，项目包2中标人数为1家，项目包3中标人数为1家，项目包4中标人数为1家，项目包5中标人数为1家，项目包6中标人数为1家，项目包7中标人数为1家； |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建省智信招标有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：a、代理服务费收费标准与方式：①招标代理服务收费的标准：以采购包为单位，以中标金额为计算基数，依据差额定率累进法计算后下浮30%收取：100(万元)以下费率标准为1.5%，100-500(万元)费率标准为1.1%，500-1000(万元)费率标准为0.8%。②招标代理服务费专户：开户名：福建省智信招标有限公司开户行：中国光大银行福州市杨桥支行账号：087739120100304037933。b、质疑受理的其它要求：质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）。【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。】。c、根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》要求，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。d、各投标人要密切关注各地的疫情防控特别是现场准入、管理要求，疫情防控要求有变动的，以当地主管部门最新文件为准。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：本项目执行《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）规定。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省智信招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省智信招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省智信招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省智信招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省智信招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省智信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省智信招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省智信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省智信招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省智信招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省智信招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省智信招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省智信招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省智信招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省智信招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省智信招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加现场开标会的投标人应签到。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省智信招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省智信招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省智信招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省智信招标有限公司提出询问，福建省智信招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省智信招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：
  19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省智信招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省智信招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省智信招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| （3）提供财务状况报告（财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 c.投标截止标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| （8）信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |
| 包：2 明细 | 描述 |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |
| 包：3 明细 | 描述 |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |
| 包：4 明细 | 描述 |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |
| 包：5 明细 | 描述 |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |
| 包：6 明细 | 描述 |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |
| 包：7 明细 | 描述 |
| 资质 | 本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件的资格声明中提供3C认证证书复印件。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

包：2

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

包：3

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

包：4

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

包：5

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

包：6

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

包：7

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省智信招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省智信招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省智信招标有限公司统一对外发布。

②对福建省智信招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

商务符合性

明细

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

附加符合性
         无

价格符合性 包：2
包一般情形

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

商务符合性

明细

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

附加符合性
         无

价格符合性 包：3
包一般情形

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

商务符合性

明细

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

附加符合性
         无

价格符合性 包：4
包一般情形

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

商务符合性

明细

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

附加符合性
         无

价格符合性 包：5
包一般情形

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

商务符合性

明细

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

附加符合性
         无

价格符合性 包：6
包一般情形

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

商务符合性

明细

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

附加符合性
         无

价格符合性 包：7
包一般情形

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

商务符合性

明细

出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 项目包1,项目包2,项目包3,项目包4,项目包5,项目包6,项目包7采用综合评分法。

7.2评标标准

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为32分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购的货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为57分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况 | 51.32 | 根据各投标人所投设备对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包1的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评议打分，投标人所投产品的技术参数（共计77项）完全满足招标文件要求的得51.32分；其中，①注有“▲”号的技术参数（共计9项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分；②其余技术参数（共计68项）每负偏离一项扣0.49分，正偏离不加分。【注：①标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 产品佐证材料 | 3 | 评委根据投标人提供所投产品彩页或有效的技术支持材料（如由质量监督检测机构出具的《检验报告》等）进行评审，投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）等能充分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得3分；投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得1.5分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 产品配置情况 | 2.68 | 根据各投标人提供所投产品的情况，从配置情况、质量性能方面，由评委进行评议：配置完整、质量性能好且详细说明的得2.68分，配置基本完整或仅附表格未做详细说明的得1.5分，配置不完整或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为11分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3 | 评委会根据各投标人所提供的自2019年1月1日以来（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书）以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 售后服务承诺情况 | 3 | 评委根据投标人提供售后 服务及免费质保期满后的维保服务方案（包括但不限于售后 服务机构及人员配备）、维护响应计划（包括时间、方式等）、免费质保期后的服务项目及费用承诺情况，由评委进行评议：①提供维护响应计划、免费质保期满后的维护承诺和收费办法的得1分；②提供售后服务机构的得1分；③提供售后人员配备清单的得1分；本项评分可累加得分，最多得3分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |
| 免费质保期 | 3 | 投标人所投设备的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未承诺增加的本项不得分。 |
| 培训方案 | 2 | 评委根据各投标人对采购人的管理人员、操作人员设备上应用及维护人员设备维护、排除一般故障进行培训等方案情况【技术培训方案及内容包括但不限安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障等。】情况进行评议：提供培训人员配备清单及资质的得1分；提供培训目标和详细内容的得1分；本项评分可累加得分，最多得2分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、环境标志产品部分加分标准 | 7.12 | 采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为32分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购的货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为57分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况 | 51.4 | 根据各投标人所投设备对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包2的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评议打分，投标人所投产品的技术参数（共计159项）完全满足招标文件要求的得51.4分；其中，①注有“▲”号的技术参数（共计10项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分；③注有“●”的技术参数（共计2项）每负偏离一项扣1分，正偏离不加分；④其余技术参数（共计147项）每负偏离一项扣0.2分，正偏离不加分。【注：①标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 产品佐证材料 | 3 | 评委根据投标人提供所投产品彩页或有效的技术支持材料（如由质量监督检测机构出具的《检验报告》等）进行评审，投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）等能充分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得3分；投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得1.5分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 产品配置情况 | 2.6 | 根据各投标人提供所投产品的情况，从配置情况、质量性能方面，由评委进行评议：配置完整、质量性能好且详细说明的得2.6分，配置基本完整、或仅附表格未做详细说明的得1分，配置不完整或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为11分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3 | 评委会根据各投标人所提供的自2019年1月1日以来（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书）以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 售后服务承诺情况 | 3 | 评委根据投标人提供售后 服务及免费质保期满后的维保服务方案（包括但不限于售后 服务机构及人员配备）、维护响应计划（包括时间、方式等）、免费质保期后的服务项目及费用承诺情况，由评委进行评议：①提供维护响应计划、免费质保期满后的维护承诺和收费办法的得1分；②提供售后服务机构的得1分；③提供售后人员配备清单的得1分；本项评分可累加得分，最多得3分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |
| 免费质保期 | 3 | 投标人所投设备的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未承诺增加的本项不得分。 |
| 培训方案 | 2 | 评委根据各投标人对采购人的管理人员、操作人员设备上应用及维护人员设备维护、排除一般故障进行培训等方案情况【技术培训方案及内容包括但不限安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障等。】情况进行评议：提供培训人员配备清单及资质的得1分；提供培训目标和详细内容的得1分；本项评分可累加得分，最多得2分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、环境标志产品部分加分标准 | 7.12 | 采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为32分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购的货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为57分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况 | 51.04 | 根据各投标人所投设备对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包3的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评议打分，投标人所投产品的技术参数(共计184项）完全满足招标文件要求的得51.04分；其中，①注有“★”号的技术参数（共计1项）为不允许负偏离的实质性要求，若有任意一项负偏离的按无效投标处理；②注有“▲”号的技术参数（共计10项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分；③注有“●”号的技术参数（共计4项）每负偏离一项扣1分，正偏离不加分；④其余技术参数（共计169项）每负偏离一项扣0.16分，正偏离不加分。【注：①标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 产品佐证材料 | 3 | 评委根据投标人提供所投产品彩页或有效的技术支持材料（如由质量监督检测机构出具的《检验报告》等）进行评审，投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）等能充分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得3分；投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得1.5分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 产品配置情况 | 2.96 | 根据各投标人提供所投产品的情况，从配置情况、质量性能方面，由评委进行评议：配置完整、质量性能好且详细说明的得2.96分，配置基本完整、或仅附表格未做详细说明的得1.5分，配置不完整或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为11分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3 | 评委会根据各投标人所提供的自2019年1月1日以来（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书）以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 售后服务承诺情况 | 3 | 评委根据投标人提供售后 服务及免费质保期满后的维保服务方案（包括但不限于售后 服务机构及人员配备）、维护响应计划（包括时间、方式等）、免费质保期后的服务项目及费用承诺情况，由评委进行评议：①提供维护响应计划、免费质保期满后的维护承诺和收费办法的得1分；②提供售后服务机构的得1分；③提供售后人员配备清单的得1分；本项评分可累加得分，最多得3分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |
| 免费质保期 | 3 | 投标人所投设备的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未承诺增加的本项不得分。 |
| 培训方案 | 2 | 评委根据各投标人对采购人的管理人员、操作人员设备上应用及维护人员设备维护、排除一般故障进行培训等方案情况【技术培训方案及内容包括但不限安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障等。】情况进行评议：提供培训人员配备清单及资质的得1分；提供培训目标和详细内容的得1分；本项评分可累加得分，最多得2分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、环境标志产品部分加分标准 | 7.12 | 采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为32分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购的货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为57分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况 | 51.12 | 根据各投标人所投设备对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包4的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评议打分，投标人所投产品的技术参数（共计242项）完全满足招标文件要求的得51.12分；其中，①注有“★”号的技术参数（共计2项）为不允许负偏离的实质性要求，若有任意一项负偏离的按无效投标处理；②注有“▲”号的技术参数（共计9项）每负偏离一项扣1.5分，正偏离不加分；③注有“●”号的技术参数（共计8项）每负偏离一项扣0.8分，正偏离不加分；④其余技术参数（共计223项）每负偏离一项扣0.14分，正偏离不加分。【注：①标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 产品佐证材料 | 3 | 评委根据投标人提供所投产品彩页或有效的技术支持材料（如由质量监督检测机构出具的《检验报告》等）进行评审，投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）等能充分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得3分；投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得1.5分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 产品配置情况 | 2.88 | 根据各投标人提供所投产品的情况，从配置情况、质量性能方面，由评委进行评议：配置完整、质量性能好且详细说明的得2.88分，配置基本完整、或仅附表格未做详细说明的得1.5分，配置不完整或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为11分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3 | 评委会根据各投标人所提供的自2019年1月1日以来（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书）以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 售后服务承诺情况 | 3 | 评委根据投标人提供售后 服务及免费质保期满后的维保服务方案（包括但不限于售后 服务机构及人员配备）、维护响应计划（包括时间、方式等）、免费质保期后的服务项目及费用承诺情况，由评委进行评议：①提供维护响应计划、免费质保期满后的维护承诺和收费办法的得1分；②提供售后服务机构的得1分；③提供售后人员配备清单的得1分；本项评分可累加得分，最多得3分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |
| 免费质保期 | 3 | 投标人所投设备的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未承诺增加的本项不得分。 |
| 培训方案 | 2 | 评委根据各投标人对采购人的管理人员、操作人员设备上应用及维护人员设备维护、排除一般故障进行培训等方案情况【技术培训方案及内容包括但不限安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障等。】情况进行评议：提供培训人员配备清单及资质的得1分；提供培训目标和详细内容的得1分；本项评分可累加得分，最多得2分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、环境标志产品部分加分标准 | 7.12 | 采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包5采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为32分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购的货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为57分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况 | 51.15 | 根据各投标人所投设备对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包5的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评议打分，投标人所投产品的技术参数（共计103项）完全满足招标文件要求的得51.15分；其中，①注有“▲”号的技术参数（共计8项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分；②其余技术参数（共计95项）每负偏离一项扣0.37分，正偏离不加分。【注：①标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 产品佐证材料 | 3 | 评委根据投标人提供所投产品彩页或有效的技术支持材料（如由质量监督检测机构出具的《检验报告》等）进行评审，投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）等能充分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得3分；投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得1分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 产品配置情况 | 2.85 | 根据各投标人提供所投产品的情况，从配置情况、质量性能方面，由评委进行评议：配置完整、质量性能好且详细说明的得2.85分，配置基本完整、或仅附表格未做详细说明的得1.5分，配置不完整或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为11分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3 | 评委会根据各投标人所提供的自2019年1月1日以来（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书）以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 售后服务承诺情况 | 3 | 评委根据投标人提供售后 服务及免费质保期满后的维保服务方案（包括但不限于售后 服务机构及人员配备）、维护响应计划（包括时间、方式等）、免费质保期后的服务项目及费用承诺情况，由评委进行评议：①提供维护响应计划、免费质保期满后的维护承诺和收费办法的得1分；②提供售后服务机构的得1分；③提供售后人员配备清单的得1分；本项评分可累加得分，最多得3分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |
| 免费质保期 | 3 | 投标人所投设备的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未承诺增加的本项不得分。 |
| 培训方案 | 2 | 评委根据各投标人对采购人的管理人员、操作人员设备上应用及维护人员设备维护、排除一般故障进行培训等方案情况【技术培训方案及内容包括但不限安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障等。】情况进行评议：提供培训人员配备清单及资质的得1分；提供培训目标和详细内容的得1分；本项评分可累加得分，最多得2分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、环境标志产品部分加分标准 | 7.12 | 采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包6采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为32分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购的货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为57分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况 | 51.56 | 根据各投标人所投设备对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包6的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评议打分，投标人所投产品的技术参数（共计158项）完全满足招标文件要求的得51.56分；其中，①注有“▲”号的技术参数（共计10项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分；②注有“●”号的技术参数（共计6项）每负偏离一项扣1分，正偏离不加分；③其余技术参数（共计142项）每负偏离一项扣0.18分，正偏离不加分。【注：①标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 产品佐证材料 | 3 | 评委根据投标人提供所投产品彩页或有效的技术支持材料（如由质量监督检测机构出具的《检验报告》等）进行评审，投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）等能充分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得3分；投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得1.5分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 产品配置情况 | 2.44 | 根据各投标人提供所投产品的情况，从配置情况、质量性能方面，由评委进行评议：配置完整、质量性能好且详细说明的得2.44分，配置基本完整、或仅附表格未做详细说明的得1.5分，配置不完整或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为11分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3 | 评委会根据各投标人所提供的自2019年1月1日以来（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书）以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 售后服务承诺情况 | 3 | 评委根据投标人提供售后 服务及免费质保期满后的维保服务方案（包括但不限于售后 服务机构及人员配备）、维护响应计划（包括时间、方式等）、免费质保期后的服务项目及费用承诺情况，由评委进行评议：①提供维护响应计划、免费质保期满后的维护承诺和收费办法的得1分；②提供售后服务机构的得1分；③提供售后人员配备清单的得1分；本项评分可累加得分，最多得3分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |
| 免费质保期 | 3 | 投标人所投设备的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未承诺增加的本项不得分。 |
| 培训方案 | 2 | 评委根据各投标人对采购人的管理人员、操作人员设备上应用及维护人员设备维护、排除一般故障进行培训等方案情况【技术培训方案及内容包括但不限安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障等。】情况进行评议：提供培训人员配备清单及资质的得1分；提供培训目标和详细内容的得1分；本项评分可累加得分，最多得2分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、环境标志产品部分加分标准 | 7.12 | 采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包7采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为32分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购的货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为57分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况 | 51.8 | 根据各投标人所投设备对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包7的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评议打分，投标人所投产品的技术参数（共计21项）完全满足招标文件要求的得54分；其中，①注有“★”号的技术参数（共计3项）为不允许负偏离的实质性要求，若有任意一项负偏离的按无效投标处理；②注有“▲”号的技术参数（共计7项）每负偏离一项扣3分，正偏离不加分；③其余技术参数（共计11项）每负偏离一项扣2.8分，正偏离不加分。【注：①标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 产品佐证材料 | 3 | 评委根据投标人提供所投产品彩页或有效的技术支持材料（如由质量监督检测机构出具的《检验报告》等）进行评审，投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）等能充分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得3分；投标人所提供的技术说明材料（或提供彩页资料）能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得1分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 产品配置情况 | 2.2 | 根据各投标人提供所投产品的情况，从配置情况、质量性能方面，由评委进行评议：配置完整、质量性能好且详细说明的得2.2分，配置基本完整、或仅附表格未做详细说明的得1分，配置不完整或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为11分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3 | 评委会根据各投标人所提供的自2019年1月1日以来（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书）以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 售后服务承诺情况 | 3 | 评委根据投标人提供售后 服务及免费质保期满后的维保服务方案（包括但不限于售后 服务机构及人员配备）、维护响应计划（包括时间、方式等）、免费质保期后的服务项目及费用承诺情况，由评委进行评议：①提供维护响应计划、免费质保期满后的维护承诺和收费办法的得1分；②提供售后服务机构的得1分；③提供售后人员配备清单的得1分；本项评分可累加得分，最多得3分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |
| 免费质保期 | 3 | 投标人所投设备的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未承诺增加的本项不得分。 |
| 培训方案 | 2 | 评委根据各投标人对采购人的管理人员、操作人员设备上应用及维护人员设备维护、排除一般故障进行培训等方案情况【技术培训方案及内容包括但不限安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障等。】情况进行评议：提供培训人员配备清单及资质的得1分；提供培训目标和详细内容的得1分；本项评分可累加得分，最多得2分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、环境标志产品部分加分标准 | 7.12 | 采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、投标人为本次项目提供的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、投标人可按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以采购包为单位。

3、投标人报价应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件（若有）、专用工具（若有）、关税（若有）、外贸代 理费（若有）、售后 服务等一切相关费用。

4、本次采购项目采购包1核心产品为：采购包品目号1-1 手持式合金分析仪；采购包2核心产品为：品目号2-2 便携式X射线机；采购包3核心产品为：品目号3-3 安全阀离线校验台；采购包4核心产品为：品目号4-15 便携式挥发性有机气体分析仪；采购包5核心产品为：品目号5-7	双控量热仪；采购包6核心产品为：品目号6-4 变压器油中含气量测定仪。对单一品目或非单一产品采购项目确定核心产品的，多家投标人提供的核心产品品 牌相同的, 按招标文件第四章第6.4条“比较与评价”中有关内容执行，均被认定为一家投标人来计算。

5、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术和服务在内的所有细则。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 手持式合金分析仪 | 1、生产标准：JB/T12962.2-2016能量色散X射线荧光光谱仪第2部分元素分析仪。 2、▲外形尺寸：≤（95 mm (W) x 210 mm (L) x 280 mm (H)）。 3、▲仪器重量：≤1.3kg，含电池≤1.5kg。 4、测量点尺寸：≤（10.7 mm x 9.4 mm） 、工作环境温度：-10℃~50℃。 5、X射线管：激发源铑（Rh）靶，功率＜4W，激发电压50KV（限制40KV），管电流最大200μA。可以长时间工作而仪器不发热，辐射低能量强。辐射安全：具有密码保护功能。 6、▲探测器：采用高精度、高灵敏度、大面积高分辨率的 SDD（硅漂移）检测器，计数率：≥250Kcps，工作温度≥-5°C。 7、电池系统：配有2节充电Li电池，每节电池工作时间大于10小时。可用交流适配器供电/充电。电量指示功能：电池和操作屏幕上都具有电量指示显示。 8、显示器：≥ 4.3寸彩色背光触摸屏（分辨率≥480×800），操作简单方便。简体中文操作系统。操作语言可选：语言选择包含英语、法语、德语、日语、俄语、西班牙语、简体和繁体中文。 9、数据存储：内存≥16G（可存储100,000个带照片和图谱的数据文件），连接方式有WiFi、USB、蓝牙。 10、数据处理系统：可自动导出不可修改、加密的PDF或EXCEL文件格式，并可由主机直接将数据保存到U盘。使用专用的报告生成器（无需安装软件）创建客户自定义格式的专业报告：包括检测结果、光谱谱图及其他样品信息（如产品描述、产地、批号等）。 11、可在空气中快速、准确地测量并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、模具钢、铬/钼钢、镍合金、铜合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金、镁合金、锌合金、银合金、铅合金等其他合金的牌号和合金成分。 12、牌号库：标配GB、AISI、JIS、DIN四种牌号数据库，覆盖总共 ≥1000 多种合金； 同时还可自定义添加牌号库。 13、自动计时检测功能：无须长按开关，按照设定时间自动测量，可以根据需要关闭。 14、可显示检测图谱。结果画面显示：分析结果以%或ppm表示，标准偏差STD值，相应牌号及牌号限定范围显示，超出或低于含量范围值彩色警告显示，关注元素优先显示功能。 15、可调整结果界面：可选择报告元素，显示顺序，调整小数点有效位数，标准偏差STD值，是否显示牌号等。 ▲16、分析元素范围：元素周期表中镁元素到铀元素。最多可同时显示包括Mg，Al，Si，P，S，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，As，Se，Y，Zr，Nb，Mo，Pd，Ag，Cd，In，Sn，Sb，Hf，Ta，W，Re，Ir，Pt，Au，Hg，Pb，Bi等36个元素。 17、测定值平均功能：可自动计算2~50个测量结果的平均值，并能显示和储存单个检测结果和平均结果。 18、智能APP：通过同一WIFI或手机热点，连接手机和仪器，将仪器检测结果发送到手机上，并可使用手机照相功能增加被检测样品的图片，通过微信等通讯工具转发。 19、云服务器：在电脑上实时访问检测结果，在总部可管理一组仪器，直接从创建报告，可无限次安全储存数据。多种形式的智能筛选功能。 20、辐射安全装置：密码开机保护、红外样品位置感应装置、故障安全警视灯、具有计数率传感器，无样品自动停止测试。 21、安全省电：可设置（关闭）自动屏保时间和自动关机时间。屏幕、探头及电池周围均采用环保密封和减震橡胶，耐冲击。 22、铝合金外壳，提高机身散热性能，适合恶劣的工作环境，一体化设计，较好的三防性能，防水防尘可靠性认证等级≥IP54。 23、防次级防辐射：卡扣式辐射防护罩可保护用户免受次级散射辐射的伤害。适用于低密度/低原子序数的应用（例如铝合金）。 | 1 |
|  | 1-2 | 手持式X射线荧光光谱仪 | （一）、功能要求： 1. 采用X射线荧光光谱法，可测量并鉴别出各种高（低）合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金和近似合金元素成分及牌号。 2. 激发源采用微型X射线管，阳极采用铑靶材或银靶材，最大电压不小于50Kv，最大电流不小于200μA。采用SDD检测器，检测器面积不大于25mm2，分辨率不小于125eV，具备制冷功能。 3. 测量范围：同一个模式至少可检测Zr锆，Zn锌，W钨，V钒，Ti钛，Ta钽，Sn锡，Si硅，Se硒，Sb锑，S硫，Ru钌，Rh铑，Re铼，Pd钯，Pb铅，P磷，Os锇，Ni镍，Nb铌，Mo钼，Mn锰，Mg镁，Ir铱，Hf铪，Fe铁，Cu铜，Cr铬，Co钴，Cd镉，Bi铋，Au金，Ag银共34个标准合金成分元素。 4. 使用基本参数法、经验系数法检测，要求保证所测的标准元素在不同的基体里面，对元素的测量范围没有要求，能够实现盲测并提高精确度。 5. 数据传输与处理：仪器可使用Wifi、蓝牙、USB等多种方式与计算机传输；内置储存器不小于32G；数据可采用EXCEL，PDF格式输出，可自定义创建专业报告：包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息（如产品描述、产地、批号等）。 6. 安全系统：要求设备前端设有红外和可见光双探测器；硬件保护（非软件感应到X光后再关闭）；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，（无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能）；不含放射性同位素激励源；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。 7. 屏幕尺寸：不小于4.3英寸，触摸屏。 屏幕与主机一体化固定角度。 8. 散热性：仪器除前端散热头散热以外，需提供辅助散热装置。 9. 指标要求：测量时间标准不超过15秒。 10. 电池具有剩余电量显示功能；电池一次充电可连续工作8小时以上。 11. 仪器外置标准片，开机免校准；仪器可建立有针对性的校正曲线。 配备多基体多标准合金库，各合金库中包括至少600余种合金牌号，用户也可自己编辑、修改、添加合金牌号库。操作界面元素符号中英文显示。 12. ▲仪器总重量含电池不超过1.6kg。 13. 要求所投产品具有辐射检测报告、辐射豁免函（提供在有效期内的证书复印件并加盖公章）。 （二）、配置要求（包括但不限于） 主机1台，具备防水、防尘、防震功能的手提箱1套，电池充电器1座，主机交流电源适配器1个，电源线1根，电池2块，USB下载线缆1根，操作手册1本，合格及保修证件，316SS标准校准块1块，防尘布1块，手腕带1条，迈拉膜不少于30片。 | 1 |
|  | 1-3 | 现场金相检测仪 | 1、制样方法和速度：快速机械抛光，无需电解；3-5分钟制样完成； 2、照明方式：LED光源，可连续工作 40小时以上； 3、镜头指标：目镜10X 视场范围18mm，超大景深物镜10X，WD16.0，景深4.0um； 超大景深物镜20X, 景深2.5um, WD10.5，超大景深物镜50X, WD5.1, 景深1.8um； 4、采集系统：图像采集采用无线传输，安卓、苹果系统可作为接收器， 采集的图片自带标尺。 5、移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm； 6、吸附要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道之上(管道直径≥Φ38mm)。配有焊缝专用底脚，能使显微镜稳定的吸附于焊缝和细管之上。具有自锁装置，磁座在吸附于竖立表面时不自滑； 7、调焦系统：带粗微调结构，调焦迅速，并且是同轴粗微调，调焦平稳。微型抛磨机要求：带90度转角，≥15000转/分，无极调速，能正反转；供电方式为直流0-30V，交流220V均可使用，电源容量保证工作8小时以上。 8、分析软件：正版软件，免费升级；仪器大小：全套仪器小巧轻便，可装载于小包，肩背至高空。对于一些狭窄空间，配有专用的手持式小显微镜，可拍照可录像，可辅助覆膜。 9、配置清单（包括但不限于）： 配备现场金相显微镜、目镜、物镜（10X）、物镜（20X）、物镜（50X）、显微镜充电器、磁性底座、小底座、焊缝专用底座、深孔转接环、万向支架、充电式微型快速金相抛磨机、抛磨机专用可充电电源、抛磨机电源专用充电器、专用显微图像采集器、图像采集器适配器、图像接收器、专业版金相软件及其相应的软件u盘和密码狗、测微尺、手持式微型显微镜、专用仪器箱包、技术资料各一套。 | 2 |
|  | 1-4 | 现场金属组织检测仪 | （一）、适用范围： 用于锅炉、管道、压力容器及各种复杂环境下的现场金属组织检测和分析。现场携带轻便，无线传输，图像清晰，采集图片可一键加载标尺等功能。 （二）、主要技术要求： 1、镜体系统：内置同轴垂直落射给光系统，100倍光学放大视场范围不低于18mm；照明方式：采用亮度可调的便携式LED光源，要求连续工作时间不低于168h； 2、目镜要求：目镜10X视场范围不低于18mm，目镜20X视场范围不低于12mm； 物镜组：5X、10X，20X，40X长距平场消色差物镜，光学放大50X-800X，镜体调焦为同轴同光微调，镜体可正置或倒置使用； 3、现场微调磁性支架：永磁底座，ON/OFF开关，吸附力不低于60kgf，要求配三维调节定位装置带刻度，XY轴行程≥13mm，Z轴行程≥20mm，带防滑动制紧装置； ▲4、万向辅助磁性支架：永磁底座，吸附力不低于80kgf，轴向360度万向旋转并任意调节角度； ▲5、小管检测移动支架：磁力底座，吸附力不低于60kgf，移动精度不低于0.01mm，XY轴行程≥10mm，带防滑动制紧装置； 6、非磁材料固定装置：360度万向旋转并任意调节角度，要求可固定于奥氏体不锈钢等非磁性金属材料管道之上； 7、强磁环形底座：要求配合前置三抓吸盘可吸附在管外壁（圆凸面）或管道炉体内壁（圆凹面）； 8、显微图像无线采集器：摄像头配置不低于800万像素5G WIFI，无线传输支持苹果及安卓系统，专用APP图像处理软件可在线加载标尺，标尺的位置和大小可以调节； 9、非磁材料专用采集器：不低于1200万像素高清摄像机，高清触摸屏可调节色彩、亮度、白平衡，无线控制抓拍图像，采集图片分辨率≥1200万像素； 10、充电式手持磨抛机：强磁无刷电机，转速≥8500转/分钟，连续工作时间不低于8小时； 11、便携式金相抛磨仪：轻便型全金属手柄，带90度转角，转速0-15000转/分钟，一键正反转切换，无极调速，直流交流均可使用，可连续工作时间不低于6小时； 12、图像接收器：安卓系统，≥6.5 英寸触摸屏，≥（8G+128G)内存，配置防摔保护壳；图像处理器：I5以上笔记本电脑，固态硬盘，预装正版WINDOWS系统及金相图像分析软件； 13、金相图像分析软件：正版，至少包含GB/T6394，DL/T773，DL/T1422等评级标准，软件具有自动评级、定量分析等功能，终生提供免费升级维护服务（交付时须满足以上标准的现行有效版本）； （三）、产品配置要求（包括但不限于）：目镜10X，20X 各1只 ；专用金相物镜组5X 1只；专用金相物镜组10X 1只；专用金相物镜组20X 1只；专用金相物镜组40X 1只；便携式LED光源 4只；光源充电器 2只；现场微调磁性支架1只；万向辅助磁性支架1只；小管检测移动支架1只；非磁材料固定装置1只；强磁环形底座 1只；显微图像无线采集器800万 1套；非磁材料专用采集器1200万 1套；充电式手持磨抛机 1套；便携式金相抛磨仪 1只；抛磨仪智能控制器1只；抛磨仪充电器 1只；专用抛磨材料 1套；图像接收器1只；图像处理器 I5以上工作站 1套；金相图像分析软件 1套；专用药品箱 1只；便携式仪器包 1只；产品技术资料 1份；仪器防护箱 1只。 | 2 |
|  | 1-5 | 里氏硬度计 | ▲1、测量范围：（300-900）HLD ▲2、重复性≤±12HL、误差值≤±12HL 3、测量方向：支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 4、测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢 5、硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) | 2 |
|  | 1-6 | 里氏硬度计 | 1、 测试范围：200-900HL， 32-940HV,30-670HB,4-100HRB,20-68HRC,32.5-99HSD。 2、硬度种类：HL，HV，HB，HRB，HRC，HSD。 3、极限抗拉强度：Kgf/mm2（38-267Kgf/mm2）。 4、精度：+/-4HL或0.5%（在800HL范围，取5个测试点的平均值）。 5、测试方向：任意。 6、被测材料：低碳钢、高合金钢、不锈钢、轴承钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、铜。 7、温度：工作温度：-10℃～40℃，存储温度：-20℃～50℃。 8、电源：仪器为2支3V锂电池CR2330打印机为锂充电电池。电池寿命：硬度计连续工作40小时，打印机可打印6000行以上。 9、数据存储：可自动记录500个测试结果。 10、里氏硬度计、硬度块均需要送计量单位检定。 11、设备配置（包括但不限于）： 主机一台、打印机一台、打印机充电器一个、标准硬度块1块，20mm和13mm各一个支撑环，CR2330锂电池2个，使用说明书1份，携带箱一个。 | 12 |
| 2 | 2-1 | X射线探伤机 | ▲1、输出电压（管电压）：130-250KV ▲2、最大穿透力：不小于（A3）钢39mm 5min ●3、辐射角：40±5° 4、焦点尺寸：≤（2.0x2.0）mm 5、工作电压：150-260V 50-60Hz 6、输入功率：2.5KW ▲7、发生器重量：不大于20kg ●8、控制器重量：不大于9kg | 1 |
|  | 2-2 | 便携式X射线机 | 1、 主要技术参数： 1.1工作电压：190-250KV 50HZ；输入功率：3.0KW； ▲1.2输出电压：150-300kV； ▲1.3最大穿透力：≥50mm； ▲1.4发生器重量≤32Kg；控制器重量≤10Kg。 2、 配置（包括但不限于）： 控制器1台，发生器1台，电源电缆≥10米1根，连接电缆≥25米1根，接地线不少于1根，保险丝不少于5只； 随机资料：使用说明书、合格证、保修卡各一份，其他：必要安全保护配件齐全。 | 1 |
|  | 2-3 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | 1、由旋转磁探头和旋转磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，具备防水耐震防尘功能。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。具有集成LED照明光源，无需外接电源即可产生稳定的交流磁场和旋转磁场。 2、具备空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏；具有软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击；电磁输出应稳定，确保提升力和灵敏度不受电池电量的影响；具有电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），能够及时切断电路。 3、技术参数: 提升力(任何电量时)≥118N，灵敏度(任何电量时)A1-15/100清晰显示，整备重量≤3Kg（含电池），磁极中心间距≥（98*98）mm，白光强度≥2000Lux，黑光辐照度≥6000uW/cm2，工作暂载率100%，满电工作时间至少1天，电池可更换，充电时长4 h～6h。 4、标准配置（包括但不限于）：恒磁小一体旋转主机1个，专用电池2个，专用充电器2个，使用说明书2份，合格证1份，仪器箱1只。 | 3 |
|  | 2-4 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | （一）、性能特点 1．仪器为微型磁轭和交流磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，结构紧凑，防水耐震，体积小，重量轻。 2.仪器集成有逆变电磁场智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。保证检验质量。 3.仪器仿人体工程学设 计，手感舒适，防尘、防水。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。锂电池可随意更换； 4.仪器集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察； 5.仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，用户可根据需要选择用紫外光源或白光源，无论是荧光磁粉探伤或是普通磁粉探伤，都会简单、方便、安全、高效。 6.智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏； 7.智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤； 8.仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，自身集成有白光源和紫外光源，单体多功能，磁粉探伤简单、方便、高效、安全； 9.增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止出意外； 10.电量显示器指示，实时显示电源电量； 11.特制调脚工具，使得探头脚调整方便、容易、快捷； 12.配有专用工作包。 （二）、技术参数: 1.提升力(任何电量时)：≥70N 2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 3.电磁探头体积：≤（165×148×45）mm 4.电磁探头重量：≤1.1Kg 5.磁极中心间距：10～170mm 6.锂电模块体积：＜（52×45×86）mm 7.锂电模块重量：≤200g 8.白光强度：≥2000Lux 9.黑光辐照度：≥8000uW/cm2 10.工作暂载率：100% 11.满电工作时间：不低于2天 12.电池配备方式：可更换 13.专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC 14.充电时长：4～6h 三、标准配置（包括但不限于） 恒磁小一体磁轭主机：1个；专用电池：2个；专用充电器：2个；调脚工具：1个；正斜脚：1对；专用工作包：1个；使用说明书：2份；合格证：1份；仪器箱：1个 | 9 |
|  | 2-5 | 磁粉探伤仪 | 1、磁极中心间距：0-230mm 2、电磁轭重量：≤2.76kg 3、提升力：≥45N 4、综合灵敏度：A型15/100标准试片人工刻槽显示清晰 | 2 |
|  | 2-6 | 便携一体式磁粉探伤仪 | 1.提升力：≥45N（任何电量时）； 2.综合灵敏度：A型15/100标准试片人工刻槽显示清晰；任何电量时）； 3.电磁轭重量：小于2kg（含电池）； 4.连续工作时间：满电工作4小时以上（两个电池）； 5.工作暂载率：100%（可连续不间断工作）； 6.电池配备方式：可更换； 7.充电时间：最长2-4h； 8.黑光辐照度：＞4000µW/cm²； 9.白光强度大于2000lux； 10.电池与磁轭一体化，无需连接线，无需携带电池，密封效果好，绝缘性能强，湿法探伤不渗液； 11.智能识别磁化，按触工件，自动磁化，离开工件磁化停止，无需按钮，探伤操作时不用按按钮开关，可以手脱机磁化操作。手动磁化与自动磁化随意转换功； 12.提升力和灵敏度不受电池电量影响，低电量模式下亦可精准检测。仪器自动识别及控制功能，保证在空载时的稳定性。设有电量显示器，实时显示电池电量； 13.一机两用，荧光白光可一键切换，两个独立的光源设计，具备独立的白光照明灯和荧光照明灯，单独控制。 | 2 |
|  | 2-7 | 探伤专用紫外线灯 | 1、黑光强度：38cm处，≥8000μW/cm2； 2、黑光峰值波长：约365nm，没有有害的UVB和UVC 3、黑光波长：范围≥315～400nm 4、照射面积（38mm处）：≥ 90mm 5、即开即用、不需预热 6、透镜采用防爆365nm滤光玻璃 7、机身采用全航空铝机身，散热好、重量≤750g 8、满电工作时间≥4.5h、充电时间≤6h | 1 |
|  | 2-8 | 超声波测厚仪 | 1、双晶探头测量模式：从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔； 2、厚度范围：0mm～300mm取决于材料、探头类型、表面条件和温度； 3、材料声速范围：0.508 mm/μs～18.699 mm/μs； ▲4、分辨率(可选择)：低：0.1 mm，标准：0.01 mm； 5、探头频率范围：2.25 MHz～10 MHz(–3 dB)； 6、准确度：±(1%H+0.1)mm； 7、操作温度范围 ：-10°C～50°C(14 °F～ 122 °F)； 8、键盘：密封、以色彩区分功能的键盘，带有触感及声音反馈； 9、机壳：防撞击、防水、装有密封垫的机壳，机壳上的接口密封。防尘防水等级达到IP65； 10、电池工作时间：电池供电时间≥150小时；如使用背光，可连续供电30个小时。 | 12 |
|  | 2-9 | 超声波测厚仪 | 1、支持单晶及双晶探头模式； 2、钢材检测厚度范围：1.0~500mm； 3、钢材检测温度范围：-20~500℃； 4、声速范围：600 m /s ～ 18000m /s； 5、单晶探头分辨率：≤0.01毫米 ； 6. 探头频率范围 标准：2.25 MHz～30 MHz（-3 dB）； 7.高穿透（单晶选项）：0.50 MHz～30 MHz（-3 dB）； 8、支持AA电池或USB充电； 9、探头：5MHz，φ11mm，直角形式，支持高温（500℃及以上）、支持DN25mm及以上管径测厚。 | 6 |
|  | 2-10 | 玻璃钢和工程塑料超声测厚仪 | 1、声速范围：从1000m/s 到8000m/s； 2、单晶探头：1MHz ； 3、探头测量范围：1-300mm； 4、分辨率达到：≤0.1mm； 5、精度：±0.1mm； 6、配置清单（包括但不限于）： 测试主机：1台； 探头：1个；连接线：1根；耦合剂：1瓶；电池：3节；随机资料：说明书、合格证、保修卡。 | 4 |
|  | 2-11 | 涂层测厚仪 | 1、涂镀层测厚仪 主机通用型 2、LED显示测量范围0-5000μm ▲3、测量精度：0-2000μm时,±2%;2000-5000μm时,±3% 4、工作温度：-10±60℃ 5、2节1.5V（AA）碱性干电池 | 2 |
|  | 2-12 | 测厚阶梯试块 | 1、≥7阶 2、厚度范围：3～48mm 3、不锈钢试块材质为304或316 4、准确度：±0.05mm | 1 |
|  | 2-13 | 笔式电磁超声腐蚀检测仪 | （一）、功能要求 1、具备高温声速自动补偿修正功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。 ▲2、无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 3、全自动、半自动、全手动三种测厚模式，可一建切换 4、内部储存器：≥16GB。 5、仪器配备平板显示器和手腕式显示器，液晶显示，可实时监测保存数据，显示A扫B扫功能，可分别通过两种显示器实时调节声速。 （二）、技术指标要求 1、仪器为主机和显示器组成，具有A 扫描、B 扫描两种功能，具有测厚和探伤功能； 2、笔试仪器部分和平板显示器或手腕显示器通过无线连接； 3、仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可更换，探头和主机为螺纹连接； 4、可配置常温探头、高温探头（最高+800℃）、低频探头、小径管探头10mm。 5、高温探头工作温度范围：-150℃～+800℃ 6、最大接收增益：100dB； 7、频率范围：2~5MHz可调； ▲8、提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：≥4mm； 9、测量范围：≥150mm 10、测量精度要求：±（1%H+0.1）mm 11、操作换能器和倾斜角度±25度； 12、声波声速的调节范围：1000~9999m/s； 13、供电：内置锂电池，连续工作时间≥4小时 14、可检测工件的最小曲率范围：≤15mm； 15、软件终身免费升级； 16、主机重量：≤250g； 17、声波类型：剪切波（横波）； 18、波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节） （三）、设备配置（包括但不限于）： 包含主机1台、平板显示器1台、手腕式显示器1台、常温探头1个、高温探头（-150~800℃）1个、10mm小径管探头1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个，检测软件1 套。 | 3 |
|  | 2-14 | 便携式超声波检测仪 | 1.显示屏：真彩显示 2.操作方式：飞梭旋钮、热键等 3.存储功能：本地能存储不少于50组探伤通道，能存储不少于1000幅缺陷波形 4.显示功能：A视图 5.记录模式：能存储目标波形，并可记录实时动态波形，存储和回放 6.脉冲类型：负方波脉冲，发射脉冲电压：发射脉冲电压（最大）：不低于300V 7.检波方式：全波、正半波、负半波、射频波 8.采样频率：400MHz/10bit 9.脉冲能量：200V、300V、400V 10.脉冲宽度：范围≥25ns---1000ns 11.增益：0dB---110dB 12.接收器带宽：范围≥0.5MHz---26.5MHz 13.声速：范围≥635 m/s ～ 15240 m/s 14.重复频率：范围≥15Hz---1000Hz 15.水平线性：≤0.4% 16.垂直线性：≤3% 17.分辨率：＞36dB（5N14） 18.动态范围：≥30dB 19.衰减器精度：＜±1dB/12dB 20.支持探头模式：单晶、双晶 21.调校模式：手动调校、自动调校；单波校准、双波校准 22.工作时间：连续工作8小时以上（锂电池供电） 23.重量：≤1.5㎏（含电池） 24.调校后的DAC曲线满足修正要求。 | 4 |
|  | 2-15 | TOFD试块 | 1、该试块尺寸规格应符合NB/T 47013.10-2015标准中对TOFD-B对比试块、TOFD-C对比试块、扫查面盲区高度测定试块、声速扩散角测定试块的要求。 2、其中TOFD-B对比试块、TOFD-C对比试块、扫查面盲区高度测定试块的孔径误差不大于±0.02mm，开孔垂直度偏差不大于±0.1°，其他尺寸误差不大于±0.05mm 3、其中声速扩散角测定试块尺寸偏差不大于±0.05mm、角度偏差不大于±0.5° 4、配置清单（包括但不限于）： 4.1、TOFD-B对比试块及其支架一套 4.2、TOFD-C对比试块及其支架一套 4.3、扫查面盲区高度测定试块及其支架一套 4.4、声速扩散角测定试块及其支架一套 4.5、以上试块的出厂检验合格资料各一套 | 1 |
| 3 | 3-1 | 安全阀在线检测仪（轻便型） | - 、性能要求 ★1、要求检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,并且在显示界面有实时提升力数值曲线图；要求数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，要求自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格。（投标时需提供显示终端曲线校验界面能够显示“开启压力、误差率、调整量数值，自动判断是否合格”的佐证材料，提供的材料非显示终端的不能为证）。 2、要求提升力与压力的转换，无需考虑液压泵的加压脉冲，要求真实反映弹簧特征点法的特性或位移法的特性。 3、要求在线校验仪所涉及的检测和管理等方面软件都需安装在在线校验仪器的操作显示终端上。 4、要求检测软件至少具备如下模块功能： （1）安全阀基本信息模块； （2）安全阀校验结论信息模块； （3）安全阀校验单位信息模块； （4）传感器标定模块； 5、要求检测软件在显示终端的系统上可将安全阀信息数据以Execl或PDF文件形式保存且可直接查看安全阀检测记录信息； 6、要求设备测量精度及误差满足以下技术规范（以下标准交付时的现行有效版本）： （1）DL/T959 《电站锅炉安全阀技术规程》； （2）GB/T12241 《安全阀 一般要求》； （3）TSG_ZF001 《安全阀安全技术监察规程》。 （4）GB/T12243 《弹簧直接载荷式安全阀 国家标准》 ●7、要求采用笔记本电脑作为在线校验仪的显示终端。 8、显示终端至少具有如下性能参数： （1）内存容量：≥8G，固态硬盘容量：≥512 GB； （2）屏幕规格：≥14″，物理分辨率：≥1920*1080； 9、要求检测系统硬件配置可以完成安全阀在线校验热态进行排放介质汽试验。 10、要求显示终端上的检测软件和管理软件能够在现有基础上实现软件免费升级。 11、要求检测系统软件可以进行自动计算安全阀密封面面积。 （二）、技术要求 1、要求适用范围：阀杆外漏弹簧式安全阀。 2、要求外加力方式：液压系统。 ▲3、要求机械联接方式：串联式。（投标时需提供设备“串联”方式的佐证材料）。 4、要求判开依据：弹簧特征点法或位移法。 5、要求判开方法：自动判开。 6、要求测量方法：在线（热态、冷态）、离线冷态。 7、要求提升力范围：满足0～10t。 8、要求管线的检测距离：大于等于10±0.05m。 ▲9、要求液压系统、传感器、管线（以10m为标准计算）三部分总重量：小于等于6kg。 10、要求联接螺母：公制（详见产品配置要求），英制（详见产品配置要求），工具钢阀杆无螺纹（详见产品配置要求），美制（详见产品配置要求），不锈钢材质专用螺纹联接（详见产品配置要求）。 ▲11、要求力传感器量程型式：单载体双量程。（投标时需提供佐证材料）。 12、要求检测软件标定功能：软件须有传感器标定功能。 ●13、要求力传感器精度：不得低于0.5% F*S。 14、要求力传感器至少包含：200Kg/500Kg、2000Kg/5000Kg。 15、要求阀杆联接形式满足：公制螺纹联接、英制螺纹联接、美制螺纹联接。 16、要求检测结论中包含如下信息： （1）开启压力 （2）误差率 （3）调整量 （4）是否合格 （5）校验结论。 17、要求软件的辅助工具：系统可通过多种方法推算安全阀密封面直径。 18、配备液压强关装置一套：防止安全阀检测过程中突跳不回座，影响生产工况，可实现安全阀强行回座。 (三)、产品配置要求（包括但不限于） 1、 油缸 提升力不小于10t 1只 2、 联接螺母 公制（M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30） 1套(不少于11只) 3、 英制（1/2、1/4、1-1/4、1-1/8、1’、3/16、3/4、3/8、5/16、5/8、7/8） 1套(不少于11只) 4、 美制（1-24、3/4-16、15/16-12、3/8-24、7/16-28、9/16-28、11/16-24、1/2-28、13/16-20、7/8-20、5/8-24） 1套(不少于11只) 5、 专用不锈钢联接螺母（M24*1.5、M16*2、M39*4、M33*3.5、M24*3） 1套（5只） 6、 无螺纹 无螺纹(⌀6、⌀8、⌀10、⌀12、 ⌀14、⌀16、⌀18、)工具钢 1套（不少于7只） 7、 力传感器 200kg/500kg 1只 8、 2000kg/5000kg， 1只 9、 液压系统 / 1套 10、 液压强关装置 / 1套 11、 在线检测系统软件 / 1套 12、 在线校验仪显示终端 笔记本电脑 1台 13、 传感器数据线 大于等于10±0.05m 2根 14、 数据采集器 外置 1台 15、 工程塑料箱 / 2只 | 1 |
|  | 3-2 | 安全阀在线检测仪（防爆型） | - 性能指标 ★1、检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,且在显示界面有实时提升力数值曲线图；数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格，避免人为操作误差；在线校验仪所涉及的检测和管理等方面软件都需安装在在线校验仪器的操作显示终端上。（投标时需提供显示终端曲线校验界面要求软件的佐证材料）。 2、检测软件自动形成的报告形式至少包含以下内容： 2.1原始记录报告；带过程曲线的校验报告； - 2.2国家规范要求的校验报告；批量校验报告。 3、设备测量精度及误差满足以下技术规范（最新版本）： （1）DL/T959《电站锅炉安全阀技术规程》； （2）GB/T1224《安全阀一般要求》；TSG_ZF00《安全阀安全技术监察规程》。 ▲4、检测软件至少具备如下模块功能： 安全阀基本信息模块；安全阀校验结论信息模块；安全阀校验单位信息模块；人员维护模块；传感器标定模块；报告管理模块。（投标时需提供检测软件功能的佐证材料）。 ●5、采用具有防爆等级的工业平板电脑作为在线校验仪的显示终端。需提供显示终端产品配置说明书； 提供不低于IP65防护等级的第三方测试报告。 6、显示终端至少具有如下性能参数： 6.1内存容量：标配4G，；硬盘容量：SSD：64GB； 6.2屏幕规格：10.1″ TFT LED，物理分辨率：1280*800； 6.3亮度：400 cd/m2；对比度：1000：1；触摸屏：多点触控工业级电容触摸屏 7、检测系统硬件配置可以在线进行排汽试验。 8、检测系统软件可自动计算安全阀密封面面积。 （二）技术要求 1、适用范围：阀杆外漏弹簧式安全阀 2、外加力方式：手动液压系统 3、机械联接方式：串联式。 4、判开依据：弹簧特征点法（又称弹簧特性法）。 5、判开方法：自动判开。 6、测量方法：在线（热态、冷态）、离线冷态。 7、提升力范围：至少为0～5T，范围最大值不低于5T。 8、提升油缸：弹簧自复位。 9、管线的检测距离：5±0.05米。 10、所有机械部件材质：铜合金材料。 11、适应工作环境温度：-20℃～50℃。 12、适应工作环境湿度：≤ 85%R•H。 13、连接螺母：公制（M8-M30），铜合金材质、英制（3/8-1 1/4），铜合金材质、哈电专用螺纹连接不锈钢材质（M16-M39），无螺纹夹紧铜合金材质（顶丝式），卡箍式无螺纹夹紧材质（工具钢） 14、无检测人为误差：无（测量结果不受主观人为因素影响）。 15、力传感器量程型式：单载体双量程。 17、检测软件标定功能：软件须有传感器标定功能。 18、力传感器精度：不得低于0.5% F*S。 19、力传感器：200Kg/500Kg、2000Kg/5000Kg、传感器的外壳材质30CrMnSi。 20、阀杆连接形式：公制联接、英制联接。 21、检测结论中包含如下信息：开启压力、误差率、调整量、是否合格、校验结论。 22、软件的辅助工具：系统可通过多种方法推算安全阀密封面直径。 23、防爆等级：Exd IIB Gb (三)产品配置（包括但不限于）： 1、 油缸 10t，铜合金材质 1只； 2、 联接螺母 公制（M8-M30），铜合金材质 1套(不少于11只)； 3、 英制（3/8-1 1/4），铜合金材质 1套(不少于11只)； 4、 美制（1/2-1/24），铜合金材质 1套(不少于11只)； 5、 哈电专用连接（M16-M39）不锈钢 1套（5只）； 6、 无螺纹夹紧 顶丝式（铜合金材质） 1套； 7、 卡箍式（工具钢） 1套（7只）； 8、 防爆等级 Exd IIB Gb 1； 9、 力传感器 200Kg/500Kg 1只； 2000Kg/5000Kg，30CrMnSi 1只； 10、 手动液压系统 / 1套； 11、 在线检测系统软件 V6.0版本 1套； 12、 在线校验仪显示终端 三防平板电脑，性能不低于IP65防护等级要求 1台； 13、 传感器数据线 5±0.05米 2根； 14、 数据采集器 V6.0版本（电脑内置） 1台； 15、 工程塑料箱 / 2只； | 1 |
|  | 3-3 | 安全阀离线校验台 | 一. 校验台适用范围要求： 1、全启式、微启式安全阀； 2、常规厚、薄法兰式安全阀； 3、常用公制、英制螺纹式安全阀； 4、安全阀。 二. 技术要求: 1、校验公称通径：⑴法兰连接安全阀DN15~500；⑵外螺纹连接安全阀：锥管螺纹ZG3/8〞 ½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞，公制螺纹M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5； ▲2、校验压力：⑴对于公称通径DN32的安全阀，可校验的最大整定压力不小于35MPa；⑵对于公称通径DN200的安全阀，可校验的最大整定压力不小于12.5MPa；⑶对于公称通径DN500的安全阀，可校验的最大整定压力不小于2.0MPa； 3、压力表精度：0.4级； 4、校验压力表等级：1.6MPa、4MPa、10MPa、25MPa、60MPa（双表对照）； 5、驱动气源压力：1.0MPa； 6、预增气源压力：≥4MPa； 7、压缩比：不低于1:60； ▲8、夹紧台座数及夹紧力：配备大、中、小口径三座式气动夹紧结构，小座夹紧力不低于2T、中座夹紧力不低于20T、大座夹紧力不低于50T； 9、可夹紧法兰厚度：中小座0-90mm，大座0-95mm； 10、电源：220V； 11、校验介质：氮气、压缩空气； 12、使用环境温度：0--60ºＣ； 13、大、中、小口径三座式气动夹紧结构。 14、设备内配置具有夹紧超压自动开启保护装置，保护设备及人员安全。 15、配气体增压系统，可直接将4~15MPa气体增至所需检验压力，增压器后需配备缓冲罐，增压系统需配基础气源二级过滤及增压驱动气源油水分离过滤系统。 ●16、配安全阀校验信息化电脑系统，可自动生成安全阀挂牌参数，支持自动连续打印。图表曲线显示整定过程，数字压力显示，自动捕捉记录开启压力。可根据《安全阀安全技术监察规程》自动判断安全阀是否合格。 三、设备配置： 1、设备本体1台；所需的全套管路1套； 2、气体增压泵1 台； 3、中小口径夹紧台 1 套； 4、双向夹紧卡脚和特制高卡脚 各1 副； 5、大口径夹紧台 1 套； 6、英制锥管螺纹连接ZG3/8〞½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞 1 套 ；公制管螺纹连接M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5 1 套； 7、中心垫块（DN）15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200 1 套 ；中心垫块（DN） 200~500 1 套 ； 8、O 型密封圈（DN） DN15-500 3 套； 9、安全阀密封试验装置：法兰式与螺纹式各1套。①法兰式（DN25～DN200）1套，所配法兰须覆盖DN25～DN200，法兰材质:不锈钢，自带储水槽(材质不锈钢或黄铜)；②螺纹式（1/2″～3″）1套，密封塞材质：橡 胶+塑料管，附一只玻璃量杯；产品符合《安全阀安全技术监察规程》附件F的要求。 10、空压机 1台：排气量1.0m³/min，额定工作压力6.0MPa ，产品符合JB/T10683-2020《中、高压往复活塞空气压缩机》标准要求； 11、空气储罐（最高工作压力6.0MPa,工作温度50°C，体积 1.0m³配套安全阀、压力表、出入口球阀）及相关出厂技术资料，满足《固定式压力容器安全技术规范》要求； 12、储气罐至校验台100米空气管路材料及安装；管路采用无缝碳钢管，管径满足安全阀校验要求，管路包含除油、除尘、除水过滤器一套； 13、定柱式旋臂起重机一台套（包含设备基础与设备安装）：采用电动回转，配备双速电动葫芦，额定起重量2T，起吊高度3米，回转半径5米，产品符合JB/T8906-2014《悬臂起重机》标准要求; 14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台；激光打标机1台，要求：打标范围不小于80*50mm；打印深度0.01mm～1mm。 15、数据采集模块1套； 16、精度0.5级的压力传感器（0~1.6MPa、0~4.0MPa、0~10MPa、0~25MPa、0~60MPa）各1只； | 1 |
|  | 3-4 | 安全阀离线校验台 | （一）校验台适用范围要求：全启式、微启式安全阀；常规厚、薄法兰式安全阀；常用公制、英制螺纹式安全阀；安全阀； （二）参数要求： 1、校验公称通径：⑴法兰连接安全阀DN15～200mm；⑵外螺纹连接安全阀：锥管螺纹ZG3/8〞 ½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞，公制螺纹M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5； ▲2、校验压力：⑴对于公称通径DN32的安全阀，可校验最大整定压力不小于15MPa；⑵对于公称通径DN200的安全阀，可校验最大整定压力不小于1.8MPa； 3、压力表精度：0.4级； 4、校验压力表等级：1.6MPa、4MPa、25MPa（双表对照）； ▲5、夹紧台：自动气动夹紧台1座，最大夹紧力不低于7T，具有根据不同口径和压力的分档气动夹紧结构，以适用不同压力级安全阀； 6、校验系统适应校验介质：氮气、压缩空气； 7、使用环境温度：0--60ºＣ； 8、采用高低卡脚，以适用不同厚度的法兰式安全阀。 （三）配置： 1、校验台本体1台；所需的全套管路1套； 2、校验压力表精度0.4 级，径向Ø150 1.6MPa 2 只， 4 MPa 2 只，25 MPa 2 只；气源压力表精度2.5级1套； 3、气动夹紧台座 DN200、7T 1 台；双向夹紧卡脚1副 ； 4、锥管螺纹连接ZG3/8〞 ½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞 1 套；公制螺纹连接M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5 1 套； 5、中心垫块 DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、 150、200 1 套， O 型密封圈 DN15-200 2 套； 6、安全阀密封试验装置：法兰式与螺纹式各1套。①法兰式（DN25～DN200）1套，所配法兰须覆盖DN25～DN200，法兰材质:不锈钢，自带储水槽(材质不锈钢或黄铜)；②螺纹式（1/2″～3″）1套，密封塞材质：橡胶+塑料管，附一只玻璃量杯；产品符合《安全阀安全技术监察规程》附件F的要求。 7、维修工作平台：尺寸≥（1800*1000*750）mm（含8寸台钳）1台； 8、立式工具柜2台，尺寸≥（1800*1000*500）mm； 9、工具包2套，（工具包需包含：内六角扳手 公制 1 套；活扳手 8 寸 2 把；活扳手 10 寸 2 把；活扳手 12 寸 2 把；老虎钳 8 寸 2 把；尖嘴钳 6 寸 2 把 ；铅封钳 2 把；管钳 14 寸 1 把；管钳 48 寸 1 把）；带柄榔头 2P 1 把；带柄榔头 4P 1 把；十字螺丝刀 10 寸/6 寸 各 1 把；一字螺丝刀 10 寸/6 寸 各 1 把；放大镜 手持式 1 个）；吹扫枪 1MPa 1 只； | 1 |
|  | 3-5 | 安全阀定压校验台 | 一、技术参数 ▲1、校验通径范围：DN25～200mm；校验压力：0～35MPa； ▲2、 气动或者液压夹紧结构，根据不同口径和压力的1~9吨夹紧力无级可调节结构或者采用气驱液液压夹紧； 3、校验介质为氮气或洁净压缩空气； 二、性能要求 1、配备气体增压系统，可直接将中压气体增至最高校验压力； 2、外形尺寸及重量要求为：校验台≤800mm×550mm×300mm、重量≤100kg；增压台≤800mm×550mm×350mm、重量≤70kg；增压台与校验台既可组合在一起，也可分开单独使用，方便携带移动； 3、操作阀采用软密封针型阀，上升速率可精准操控； 4、快拧式压力表结构，更换压力表方便、快捷； 5、带校验高压安全阀的安全防护挡板； 6、内部管路要求采用奥氏体不锈钢管。 三、设备配置（包括但不限于） 1、校验台本体1台 2、增压台本体1台 3、精密压力表（0~1.6MPa、0~4.0MPa、0~16MPa、0~60MPa）各2只 4、新型锻打双向卡脚1副 5、中心垫（DN20~DN200）2套 6、英制螺纹座（ZG 1/2〞、3/4〞、1〞、11/4〞、11/2〞、2〞、21/2〞）各2只 7、公制螺纹座（M27×1.5、M30×1.5、 M33×1.5）各2只 8、过渡垫2只 9、气源连接管4根 10、“O”型密封圈60只 11、安全防护挡板1件 12、备用开关（复位开关、驱动开关）各1只 13、铝合金工具箱2只 14、能支撑本设备的液压升降工作车1辆，升降高度不小于1米 15、备用螺纹座（具体按采购人提供尺寸定制）20只 | 1 |
| 4 | 4-1 | 工业内窥镜 | ▲1、插入管可自主更换 插入管耗材式设计，管线可快速更换；同时可一机多用，配合不同的工作场景可以更换不同长度、管径、景深、视场角的管线。 2、性能技术指标： 2.1摄像头 2.1.1镜头直径 ：Φ6mm 2.1.2 镜头材质 ：钛合金 2.1.3 ▲摄像头像素 ：≥100万 2.1.4 景深 ：500mm-∞ 2.1.5 视场角 ：≥80° 2.1.6 ● 红外夜视 2.2系统 2.2.1●插入管 ：钨合金丝编制四层管 2.2.2管线系统 ：3m管线系统 2.2.3●弯曲控制 ：机械式360°全向弯曲 2.2.4 弯曲角度 ：≥160° 2.2.5 照度调节 ：8级手动调节 2.2.6 显示器 ：高亮≥3.5寸TFT液晶显示器 2.2.7 显示器可视角度 ：上下左右85° 2.2.8 图片分辨率 ≥：1280*720 2.2.9 图片格式 ：JPG/BMP、视频格式 MP4 2.2.10 图像冻结 ：一键冻结 2.2.11 图像放大功能 ：实时4倍放大，图片8倍放大 2.2.12 远程连接 ：连接电脑可远程实时观看被测物现场情况 2.2.13 储存设备 ：至少配置32G 2.2.14 数据接口 ：Micro-USB端口、HDMI视频输出接口 2.3主机 2.3.1 插入管应力消除装置 ：主机与耐磨管连接用缓冲保护装置 2.3.2 主机底座 ：超强磁性吸附底座 2.3.3 主机尺寸 ≤：240mm×102 mm×126 mm 2.3.4 ▲机身重量 ：≤0.5kg（含电池重量） 2.3.5 机箱尺寸≤ ：411 mm×321 mm×165mm 3、配置（但不限于） 3.1 系统主机 主机 1套 手持一体机 3.2 管线系统 Φ6mm管线系统3m 2根 3.3 包装 便携式仪器箱 1个 3.4 读卡器 TF卡读卡器 1个 3.5 移动存储系统≥ 32G存储卡 1个 3.6 电池 4.2V,3200MA锂电池 3个 3.7 充电器 充电插头，数据线 1套 3.8 操作手册 使用说明书 1份 | 3 |
|  | 4-2 | 接地电阻测试仪 | - 功能要求 1、LCD数字显示 2、具有抗地电压干扰的能力。 (二)、技术参数： 1、电阻测量范围 ：（0.00～19.99）Ω;（20.0～199.9）Ω;（200～1999）Ω 2、示值误差：≤2%+3d； 3、重量 ≤0.8kg； （三）、配置清单（包括但不限于）： 1.仪器主机（内置可充电锂电池）1台 2.测试线4根，其中2根长度各2m，2根长度各1米 3.绕线架（含20m线和40m线各1根）1套 4.接地探针4根 5.AC 220V电源适配器1套 6.说明书1份 7.合格证1张。 | 1 |
|  | 4-3 | 高精度经纬仪 | ●1.放大倍数30x； 2.物镜有效孔径45mm； 3.对焦范围：0.5m~ꚙ； 4.光栅盘直径：≥79mm； 5.电池：充电电池/碱性电池; 6.测角精度达到：2’’； 7.分辩率达到：3’’； 8.含有铝制脚架，花杆。 | 2 |
|  | 4-4 | 水准仪 | ●1、精度：1级，每公里标准偏差± 1.0mm； 2、含塔尺，三角架； 3、放大倍率≥40x；安平精度：±0.3″ 4、最短视距 1.6m，补偿工作范围 ± 14′ 5、安平精度：±0.3″ 6、采用密封结构，适宜全天候作业。 | 2 |
|  | 4-5 | 数显外径千分尺 | - 测量范围： 275-300（mm）； - 适用范围： 微米测量 ； 3、材质：测量面为硬质合金； 4、分辨率达到：0.001mm； 5、 精度达到：：±0.004mm； 6、公制带输出功能；尘水防护等级：IP65 | 1 |
|  | 4-6 | 数显外径千分尺 | - 测量范围： 0-25（mm）； - 适用范围： 微米测量； 3、材质：测量面为硬质合金； 4、分辨率达到：0.001mm； 5、精度达到：±0.001mm； 6、公制带输出功能；尘水防护等级：IP65 | 1 |
|  | 4-7 | 电子引伸计 | ▲1、 标距50mm，量程：+50%/-10%, 温度范围：-40-100℃；满足0.5 级精度要求； 2、使用标准快速夹持工具可以单手安装引伸计到试样上；适用于拉伸、压缩等试验； 3、采用双弯曲结构设 计；全桥、350 欧姆应变设 计，可与大多数试验机兼容，双向超行程机械停止； 4、连接柔性线，长度大于2.3m。 | 1 |
|  | 4-8 | 电子引伸计 | ▲1、 标距100mm，量程：+25%/-10%, 温度范围：-40-100℃；满足 0.5 级精度要求； 2、使用标准快速夹持工具可以单手安装引伸计到试样上；适用于拉伸、压缩等试验； 3、采用双弯曲结构设 计；全桥、350 欧姆应变设 计，可与大多数试验机兼容，双向超行程机械停止； 4、连接柔性线，长度大于2.3m。 | 1 |
|  | 4-9 | 脉冲MIG/MAG气保焊机 | 1.额定输入电压/频率：三相380V±10% 50Hz； 2.额定输入电流：36A； 3.额定输入容量：24KVA； 4.额定输出电压：39V； 5.额定负载持续率：60%； 6.输出空载电压：≤110V； 7.输出电流范围：25-500A；输出电压范围:10-50V； 8.送丝类型：推丝/推拉丝； 9.焊枪冷却方式：水冷/气冷； 10.外壳防护等级：IP21S、绝缘等缘：H； ▲11.针对机器人、专机配套通讯等自动焊设计的多功能接口模块、两步起弧、收弧可调程序功能模块，可实现以最简洁可靠的连接实现全功能的控制。 | 2 |
|  | 4-10 | 机器人搭载手持式激光焊机升级模组 | （一）通讯模块： 1、机器人数据传输：Ethernet/EtherCAT； 2、终端模块数量:≤65534； 3、延迟：≤1 µs； 4、数据传输速率：≥100 Mbit/s； 5、总线接口RJ45数量：≥2； 6、工作电压：≥20.4V； 7、模块防护等级：≥IP20； （二）输入模块： 1、输入点数：≥5点； 2、工作电压：≥20.4V； 3、输入电流：≤3.0mA； 4、输入信号过滤：≤3.0ms ； 5、防护等级：≥IP20； 6、电流消耗：≤35 mA； （三）输出模块： 1、输出点数：≥5点； 2、最大输出电流:≥0.5A； 3、输出模块防护等级：≥IP20； 4、输出模块短路电流：<8A； 5、输出信号切换时间: TON≤50 µs, TOFF≤200 µs （四）模拟量输出模块： 1、输出点数：≥1点； 2、输出电压：≤10V&≥0V； 3、负载电阻：≥4 kΩ ； 4、分辨率：≥ 12位 ； 5、模块防护等级：≥IP20； （五）定制转接模块： 1、用于机器人与激光头之间的过渡连接； 2、应适配KR16机器人以及激光头的安装孔位； ★3、转接模块的设计应避免激光头和机器人手臂之间产生干涉； 4、采用铝合金制作，表面本色阳极氧化处理； ▲5、转接块应保证足够的机械强度，确保机器人在运行时激光头的稳定性。 （六）改进后功能要求： 1、机器人控制手持式激光焊机实现自动化焊接； 2、增加焊接工艺高级引发软件包； 3、培训2名技术员可独立操作设备； | 1 |
|  | 4-11 | 激光甲烷遥测检测仪 | - 功能要求： 1、检测对象：甲烷（CH4） 2、检测原理：激光光谱吸收技术 3、检测不受水气和其他气体的交叉干扰 （二）技术指标要求： 1、检测距离：≥100m 2、响应时间：≤0.1s 3、静态检出限：≤5ppm（1米处检出限） 4、激光安全等级：检测激光安全等级Class Ⅰ，指示激光安全等级Class ⅢR 5、防爆等级：Exib IIC T4 6、防护等级：IP65 7、产品重量：≤0.5kg 8、续航时间：≥8h 9、巡检软件：中文界面 （三）配置要求（包括但不限于）： 1.主机1台 2.校准气池1套 3.说明书1份 - 防爆等级证明材料1份 - 防护等级证明材料1份 - 电源适配器1个 - 光学维护工具1套。 | 2 |
|  | 4-12 | 管道燃气泄漏检测仪 | 1.电源：锂电池组； 2.检测范围：0-10000PPM量程； 3.报警设定值：50PPM（开始连续音报警）； 4.示值误差：±5%FS 5.响应速度：10秒内应答； 6.报警表示：超报警数值报警； 7.续航时间：大于等于16小时； 8.使用温度范围：-10～40℃； 9.最小分辩率：小于等于5PPM； 10.适用于城市燃气（主要成分为甲烷）； 11.配过滤片大于等于20个。 | 2 |
|  | 4-13 | 多功能数据记录仪 | - 功能要求： 1.1、多功能数据记录仪应用于埋地管道杂散电流检测、阴保有效性评价。 1.2可测交直流电位、交直流电流、断电电位，体积小可安装于埋地管道电位测试桩内。 1.3、不小于四通道数据记录； ●1.4、试片电位测量阴保状态，无需中断保护电流即可测得真实电位； 1.5、仪器可采用电脑或手机蓝牙操控； 1.6记录仪控制软件分为PC版和手机版，PC版软件具有检测数据的下载、数据分析、数据存储的操作； 1.7手机版软件可对设备进行参数设置等操作； ●1.8、中文界面软件，支持分析评价数据、电流密度计算；可将不同通道信号值分别或全部显示在同一曲线界面；具有电流、电位最大值、最小值、平均值显示功能；具有断电试片OFF电位-850mV和-1200mV标示线，并能进行阴保断电电位数据分析筛选； 1.9记录仪屏幕可实时检测数据，各通道自动切换，可自动识别数据及测试线，下次使用其数据采集存储的文件创建参数默认为上一次的设定值； 1.10、内置卫星模块，自动校准检测时间，自动记录测点坐标。 2、技术指标要求： 2.1、不小于四通道数据记录； 2.2、量程范围：直流电位：-30～+30 V、交流电压：0～25 V（RMS）、直流电流：-230～ +230 mA、交流电流：0～230 mA； 2.3、检测精度： 2.3.1直流电位：0.25%±1 mV 2.3.2交流电压：1%±0.05 V（RMS） 2.3.3直流电流：0.5%±1 mA 2.3.4交流电流：0.5%±1 mA； 2.4、测试线长度：≥2m 2.5、电池容量：≥3000 mAh，续航时间≥10天 2.6、存储：≥128M； 2.7、通讯方式：蓝牙、USB 2.8、采样周期：1s～72h任意调节； 3、配置要求（包括但不限于）： 3.1多功能数据记录仪1台； 3.2充电器 1个； 3.3数据下载线1根； 3.4测试线2根； 3.5试片2个； 3.6数据分析软件1套； 3.7防水保护套1个； 3.8设备箱1个； 3.9说明书及保修卡1套。 | 4 |
|  | 4-14 | 便携泵吸式氨气检测仪 | - 主要技术特点： 1.1 不小于2.3寸全彩色显示屏，可在任何灯光条件下显示测量信息，用户操作界面友好且操作便捷。 1.2支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换，支持中英文操作界面自由切换； 1.3 不小于6000毫安大容量锂电池，单个气体连续工作时间大于30小时以上；七合一气体工作时间大于24小时； 1.4自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储30万组带日期时间标识的数据，支持微型TF存储卡，可存储1000万组以上； 1.5支持USB及RS232串口方式测量数据下载、支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印； 1.6 防爆等级：不低于Exia ⅡC T4Ga/Ex iaD 21 IP65 T130℃和Ex ia I Ma/Ex iaD 21 IP65 T130℃，提供防爆合格证以佐证； 1.7具有计量部门出具的型式批准证书； 2、主要技术参数： 2.1主动泵吸式（泵吸可达10米）增加吸气泵过载保护功能；在检测工作时现场有超标气体仪器自动报警自动切断气体检测，以达到保护探头的目的，响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器，检测误差小分辨率高； 2.2支持传感器：电化学传感器、红外传感器、PID光离子传感器，催化燃烧传感器任意组合，灵活配置，内置温湿度传感器，实时显示环境温湿度；7种气体可以同时检测根据需求配置； 2.3配置高性能电化学传感器：氨气：测量范围：0-1000PPM，分辨率：1PPM； 2.4示值误差：≤±3% FS，重 复 性：≤±1%，零点漂移：≤±1%（FS/年），响应时间：≤20秒（T90）； 2.5防护等级：不低于IP65； 2.6操作模式：用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择； 2.7环境压力： 86kPa～106kPa； 2.8环境温度： -40℃～+70℃； 2.9环境湿度： 10%～95%RH； 2.10智能的温湿度和零点补偿算法，2级以上的目标点全软件自动校准功能，确保测量结果的准确性；开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态； 3、仪器配置清单（包括但不限于）： 3.1便携泵吸式氨气检测仪主机1台 3.2采样手柄（0.4米）1根 3.3计算机RS232接口电缆1根 3.4USB充电器/USB方口数据线1套 3.5高强度PP包装箱1个 3.6使用说明书1份 3.7合格证/保修卡1份。 | 1 |
|  | 4-15 | 便携式挥发性有机气体分析仪 | - 主要性能特点： 1.1 VOCs泄漏检测仪适用于VOCs排查溯源、污染应急现场以及石油化工企业设备及管阀件等无组织排放检测。 ★1.2仪器必须同时配备FID和PID双检测器，对标准要求的VOCs以及常见无机物均有响应。（提供相关技术说明材料以佐证） 1.3仪器主机防爆等级不低于：本安防爆+隔爆 Ex d ia IIC T4 Gb；（提供防爆认证证书复印件以佐证） 1.4手操器防爆等级不低于：本安防爆 Ex ib IIC T5 Gb + 粉尘防爆 Ex ibD 21 IP68 T100℃。（提供防爆认证证书复印件以佐证） 1.5仪器内嵌IEEE-Wi-Fi无线网络通信的工业标准通讯模块，通过IEEE-Wi-Fi点对点连接防爆移动终端和主机系统，通过防爆移动终端上预装APP即可完成测量数据的记录、保存和查看。（提供软件界面截图以佐证） 1.6仪器主机具备全中文控制软件及内置不可拆卸LED液晶显示屏，可以实时显示测量浓度值，浓度单位ppm和mg/m3可通过主机软件自动切换。（提供仪器实物照片和对应操作的软件界面照片以佐证） 1.7通过仪器主机上的按键可以对仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣除、信息查看等操作。（提供仪器实物照片和对应操作的软件界面照片以佐证） 1.8仪器具有内置不可拆卸压力表，压力表最大压力不小于2000psi，在不开机状态下可实时观察氢气瓶剩余压力，以便及时进行氢气充气。（提供仪器实物照片以佐证） 2、主要技术参数： ▲2.1准确度：FID：读数的±10%或±0.1ppm，取大值，从1.0ppm到10000ppm； PID：读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm； ●2.2动态范围：FID：0~50,000ppm甲烷 支持多点校正；PID：0.5~2000ppm异丁烯 支持多点校正； ▲2.3最低检出限：FID：0.5ppm甲烷；PID：0.5ppm异丁烯； 2.4探头采样的响应时间：FID：使用10,000ppm甲烷，少于3.5秒内达到最终值的90%；PID：使用500ppm异丁烯，少于3.5秒内达到最终值的90%； 2.5采样速度：在采样探头入口处，不小于1L/Min； 2.6检测器寿命：FID检测器正常使用寿命大于6000小时，PID检测器正常使用寿命大于2200小时，整机正常使用寿命大于10年； 2.7连续工作时间：充电电池，充满可连接工作时间≥10小时。 2.8氢气气源：内置不可拆卸自密封气瓶，体积≤100 ml，充满可连续工作时间≥10小时。 2.9工作温度：-10℃～+45℃； 2.10工作湿度：(0~95)%RH； 2.11通讯模式：分析仪与移动数据传输器，支持WiFi连接；分析仪与计算机，支持WIFI、USB连接。 2.12重量：分析仪主机＜4 kg； 2.13移动数据传输器（手操器）： 2.13.1Android 8.0及以上操作系统 2.13.2简体中文操作界面 2.13.3支持蓝牙5.0 2.13.4精准定位：GPS+北斗 2.13.5电池容量≥9000mAh。 2.14数据存储间隔：自动模式 1次/秒或1次/999分钟，用户可选VOC或FE模式， 2～30秒，用户可选。 2.15软件界面及接口：仪器主机及APP软件为全中文软件界面，对采购人开放软件数据接口权限。 3、配置清单（包括但不限于）： 3.1便携式挥发性有机气体分析仪主机（配FID、PID双检测器） 1台 3.2防爆手操器 1台 3.3气体采样袋 3个 3.4专用背包 1个 3.5零气（8L，以空气为配底） 1瓶 3.6 500ppm甲烷（8L，以空气为配底） 1瓶 3.7 10000ppm甲烷（8L，以空气为配底） 1瓶 3.8 高纯氢气，99.999%，40L 1瓶 3.9 500ppm异丁烯（8L，以空气为配底） 1瓶 | 1 |
| 5 | 5-1 | 多气体检测仪（带泵） | 1、技术参数 1.1外壳:耐冲击复合材料-抗射频干扰（RFI）及电磁干扰 (EMI)； 1.2工作温度:-20°C ～ 50°C；工作湿度:15% ～ 95% 非冷凝 (持续)； 1.3显示/读数:背光液晶显示 (LCD)； 1.4电源：锂电池；运行时间：不低于12 小时； 1.5报警：高亮闪光, 超强声音报警 (在30cm范围内90 分贝)和振动报警； 1.6传感器：氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体/碳氢化合物； ▲1.7量程： 一氧化碳 CO 0～999ppm 测量最小值1 ppm； 硫化氢 H2S 0～500ppm 测量最小值1 ppm； 氧气 O2 0～30%Vol 测量最小值 0.1%Vol； 可燃气体 LEL 0～100%LEL 测量最小值 1%LEL； 1.8具有爆炸下限超量程保护功能； 1.9取得中国型式认证, 防爆认证； 2、配置清单（包括但不限于）：主机一台、吸泵1个、说明书1份、计量证书1份。 | 6 |
|  | 5-2 | 复合气体检测仪 | （一）功能要求 1、显示：LCD 显示实时气体浓度 2、开机时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检及自动校准； （二）技术指标 1、H2S：量程0～100ppm，低报警值10ppm，高报警值15ppm； 2、CO：量程0～500ppm，低报警值35ppm，高报警值200ppm； 3、O2(体积分数)：量程0～30.0%，低报警值19.50%，高报警值23.50%； 4、易燃气体: 量程0～100%LEL，低报警值10%，高报警值20%；用甲烷进行标定。 （三）设备配置（包括但不限于）： 含H2S、CO、O2、易燃气体4种气体传感器。 | 13 |
|  | 5-3 | 烟气分析仪 | 1、差压：测量范围：-200 ~ 200 hPa 测量精度：±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程)；分辨率达到：0.1 hPa 2、绝压：测量范围：+600 ~ +1150 hPa 测量精度：±10 hPa；分辨率达到：1 hPa 3、O2测量：测量范围：0 ~ 25 Vol.% 测量精度：±0.2 Vol.%；分辨率达到：0.01 Vol.%；相应时间：< 20 s 4、CO (H2补偿)：测量范围：0 ~ 10000 ppm 测量精度：±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 10000 ppm)；分辨率达到：1 ppm；相应时间< 40 s 5、CO low (H2补偿)“测量范围：0 ~ 500 ppm 测量精度：±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) 数据取自20℃环境温度。额外的温度系数0.25%测量值/K 分辨率达到：0.1 ppm；相应时间：< 40 s 6、SO2测量 测量范围：0 ~ 5000 ppm；测量精度：±10 ppm (0 ~ 99 ppm) ±10 %测量值 (其余量程)；分辨率达到：1 ppm；相应时间：< 40 s 7、抽力测量 测量范围：-40 ~ +40 hPa；测量精度：±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程)；分辨率达到：0.01 hPa 8、温度 测量范围：-40 ~ +1200 °C 测量精度：±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程)；分辨率达到：0.1 °C 9、有效性测定 测量范围：0 ~ 120 %；分辨率达到：0.1 % 10、烟气损失 测量范围：0 ~ 99.9 %；分辨率达到：0.1 % 11、烟气露点计算 测量范围：0 ~ 99.9 °Ctd；分辨率达到：0.1 °Ctd 12、CO2测量(通过O2计算) 测量范围：0 ~ CO2 max；测量精度：±0.2 Vol.%；分辨率达到：0.1 Vol.%；相应时间：< 40 s 13、技术参数 13.1最大烟气负压:-200 mbar；最大烟气正压:50 mbar； 13.2用户自定义燃料:多种用户自定义燃料（如煤、生物质、重油、轻油、天然气、木头、工业废气等燃烧品种），含标气； 13.3 探头：至少配两个探头（一个常规探头，一个延长采样探头≥1m）； 13.4软管长度:最长至7.8 m (通过连接延长软管)； 13.5泵流量: ≥0.6 L/min (恒定控制)； 13.6最大内存:100个文件夹；每个文件夹:最多容纳10个测量点；每个地址:最多容纳200组数据；其他:最多容纳的数据总数取决于文件夹或测量点的数量； | 4 |
|  | 5-4 | 便携式红外烟气分析仪 | 1. 测量能力： 1.1 O2：0～21%；CO：0～4000ppm；0-20%；CO2：0-20%；NO：0～2000ppm；NO2：0～200ppm；SO2：0～4000ppm；CH4：0～5%； 1.2氧气采用5年长寿命电化学传感器，其他为非分散红外技术原理； 1.3组份、量程、原理、分辨率、精度： 1.3.1 O2 0-21% 电化学 0.1% ±0.2%； 1.3.2 CO 0-20000ppm NDIR 1ppm 测量值3%； 1.3.3 CO2 0-20% NDIR 0.01% 测量值3%； 1.3.4 NO 0-2000ppm NDUV 1ppm 测量值3%； 1.3.5 NO2 0-200ppm NDUV 1ppm 测量值3%； 1.3.6 SO2 0-4000ppm NDUV 1ppm 测量值3%； 1.3.7 CH4 0-5% NDIR 0.01% 测量值3%； 2、触摸显示屏中文操作界面,带数据存储功能； 3、内置打印机，随时打印测量结果； 4、具有自动零点校准，自检功能； 5、带加热采样管线，采样探管长度不小于700mm。 | 1 |
|  | 5-5 | 平头煤粉取样器 | 1 主要技术参数 1.1 取样管直径：≥φ25mm； 1.2 管道内气流速度：15～30m/s；所需压缩空气压力：0.3～0.4Mpa； 1.3 分离效率：99%以上 1.4 使用范围：正压直吹式煤粉管道 1.5 安装方式：垂直或水平 1.6 煤粉取样：350g，所用时间3～4min 2 配置清单（包括但不限于）：煤粉采样枪1支(长度≥1000mm)；射流1套；二级旋风分离器1套；橡胶管 内径6mm×外径9mm、长度≥2.5米；仪器箱 1件。 | 1 |
|  | 5-6 | 自动库伦测硫仪 | - 性能 1、连续、动态试验：卧式炉膛结构，采用无链条放样传样机构，减少链条机构产生的故障，具有连续自动送样机构。 ▲2、结果准确、速度快：智能动态判断全硫是否释放完全，并自动结束测试，确保快而准确，一般（3～5）分钟测试一个试样，可一次性放入26个样品，且在试验过程中还可随时插入或继续添加样品。 ▲3、高度自动化：自动送样，自动开始和结束试验，自动数据处理、数据保存和报表打印，基本上可达到无人值守；可配置外接天平，实现自动称量。 4、多点动态和一次、二次、三次可选校正方法，确保高、中、低各类样品硫含量的结果都准确。 5、采用多项硬件和软件保护和自诊断技术，确保设备稳定运行。 6、具有低温休眠功能：可延长高温炉、硅碳管的使用寿命并降低能耗。 7、具有断电自动记忆功能：测试过程中仪器遇到停电时，测试系统能自动保存当前所有测试状态信息，开机即可继续测试未完成的样品，既不会丢失已完成的测试数据也不会导致没有测试的试样报废。 8、具有智能终端功能，提供多种网络接入方式，结合数据交互中心实现数据共享，实现实时数据向管理系统上传。 （二）技术参数 1、测硫分辨率： ≤0.001% 2、测硫范围： 0.01%～40% 3、测试时间： （3～5）min/个 4、控温精度： ≤±1℃ 5、最高温度： ≥1200℃ 6、样品数量： （1～26）个(可连续不断的添加样品) 7、测试温度： 1150℃(煤)、920℃(油)、也可自行设定 8、试样重量： ≥50mg 9、精 密 度： 符合GB/T214标准 10、准确度： 在标准样品的不确定度范围内 11、电 源： （220±22）V、（50±1）Hz （三）配置（包括但不限于）： 1、仪器整机1台；使用说明书1本； - 测硫系统(V1.0)1套； - 工作站1套（I7处理器以上，16G内存以上，2T硬盘以上）；打印机 1台； - 硅碳管 φ40*400 1根；硅碳管夹带螺丝、线等1套；玻璃管1根；石英板舟2个；熔板18/6-50、0#孔径1个； - 电解池1个；磁力搅拌子φ8*33 2个；瓷舟50个；石英异径管2根；热电偶1根；变色硅胶1瓶； 6、USB-232模块1个；USB-232联机线1根；接样盒1个；送样棒1根；不锈钢小号试样勺 2把；三氧化钨（100g）1瓶。 | 1 |
|  | 5-7 | 双控量热仪 | （一）满足标准（以下标准交付时的现行有效版本） GB/T 213《煤的发热量测定方法》 GB/T483《煤炭分析试验方法一般规定》 JC/T 1005《水泥黑生料发热量测定方法》 GB/T 384《石油产品热值测定法》 GB/T30727《固体生物质燃料的测定方法》 ASTM D5865《煤与焦炭的发热量测定方法》 ISO 1928《固体矿物燃料发热量测定》 （二）性能要求 ▲1、要求可氧弹自动升降、自动识别氧弹编号、自动充氧、自动检测充氧压力、自动检测点火丝安装是否正常，测试全过程自动完成。 ▲2、要求内筒具备实验水量自动定量功能。 3、要求采用压缩机制冷，能够实时显示水箱温度。 4、要求水箱温度可在5℃-40℃范围内调节。 5、要求具有水路过滤功能。 6、要求测试软件内带温度和湿度实时监控功能。 7、要求实验室环境温度和湿度实时监控，超差结果自动提示。 8、要求能够调整内外筒的温差，点火前判断内外筒温差范围。 9、要求氧弹采用陶瓷隔垫密封。 10、适用生物质燃料、生活垃圾、固体废物等含硫及卤素的可然物测定。 三、主要参数： ▲1、热容量精密度 ≤0.1%； 2、测量时间（完整周期） ≤15min； 3、准确度 测试结果在标准样品的允许范围之内或用苯甲酸作为样品进行5次测试，平均值与标准值相差不超过50J/g； 4、热容量稳定性 三个月内不低于0.20% ； 5、高位发热量重复性限不大于120J/g，高位发热量再现性临界差不大于300 J/g； 6、恒温方式：压缩机制冷； 7、电源电压(V)：220±22； | 1 |
|  | 5-8 | 智能交直流移动电源 | 1.内置可充电锂电池；采用SPWM逆变转换技术，电池容量≥26Ah； ▲2.交直流供电，在额定功率下可同时AC220V、DC24V输出； 3.智能显示屏，可显示负载功率、电池电量、剩余使用时间等参数。 | 1 |
|  | 5-9 | 电热鼓风干燥箱 | ▲1.控温范围+10～250℃，分辨率不低于0.1℃，在95℃～105℃期间波动度不大于±1℃，均匀度±3%，定时范围0～5000min； 2.编程控制，容积≥70L，内胆材料为不锈钢。 | 1 |
| 6 | 6-1 | 微量残炭测定仪 | （一）性能要求： 1、有独立自动采集计算系统，能自动采集天平数据，自动测试，自动计算微量残炭值； 2、电热管加热，升温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线； 3、屏幕可随时显示仪器工作状态； （二）技术指标： 1、测量范围：室温～500℃； 2、分辨率达到：1℃； 3、燃烧室恒温精度：≤±2℃； 4、环境温度：≤35℃； 5、相对湿度：＜80%RH； （三）仪器配置清单（包括但不限于）： 主机1台；试管架1个；试管架拎钩1个；废液收集杯1个；大样品管12个；气源管1套；减压表1个；炉盖1个。 | 1 |
|  | 6-2 | 自动微量残炭测定仪 | （一）性能要求： 1、有独立自动采集计算系统，能自动采集天平数据，自动测试，自动计算微量残炭值；屏幕可随时显示仪器工作状态； 2、电热管加热，升温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线； 3、具有独立主动散热单元，降温时能自动启动，缩短冷却时间。 （二）技术指标 ▲1、测量残炭范围：0.10%（m/m）～30.0%（m/m）； ▲2、流量调节范围：0～150mL/min，0～600mL/min 自动切换； ▲3、燃烧室工作温度：室温～500℃；燃烧室恒温精度：≤±2℃； 4、工作电源：AC220V±10% 50Hz±10%， 5、工作气源：氮气纯度>98.5%，气流压力>147kPa（1.5kg/cm2） | 1 |
|  | 6-3 | 便携式溶解氧分析仪 | （一）产品特点： 1.完整的便携式系统集成在小型铝制仪表盘上： 2.配备变送器 3.铝制外壳（IP66 ） 4.三电极系统（金阴极，银阳极和保护电极） 5.并集成温度电极 6.流通池带流量测定功能 7.配备针型阀和转子流量计的丙烯酸材质流通池 8.配备可充电式蓄电池，无需现场电源 9.航空级手提箱 10.USB接口用于将数据下载至PC ●11.产品通过ISO9001:2015质量管理体系认证管理，适合现场使用。 （二）产品要求： 1.电极响应速度快(<15s)，测量准确 2.长寿命（5-10年）氧电极 ▲3.银保护电极，用于消耗新填加的电解液内部的溶解氧 ▲4.膜破裂、电解液消耗等电极故障自诊断及相应报警 5.断样、超温自动监测及相应报警 ●6.自动温度补偿、空气压力补偿 7.空气校准操作简单 （三）技术参数： ●1. 极谱法测量原理 ▲2. 具备三电极系统：金阴极、阴阳极和银保护电极，集成温度电极 3.量程：0.01ppb-20ppm溶解氧（at 25℃） 4.或0-200%饱和度 自动量程切换 5.精度：测量值的± 1% 或±0.15 ppb 6.重现性：测量值的± 1% 或±0.2 ppb 7.响应时间：t90 < 30 s 8.温度测量：NT5K -30至 +130℃ 9.水样流速测量：原厂转子流量计 10.防护等级：不低于IP66 11.LCD显示：≧75X45mm 12.尺寸：≦（180×140×70）mm 13.环境温度：-10to +50℃ 14.湿度：10 – 90%相对湿度，非冷凝 15.电源供应-电池 16.使用原厂配电源适配器 17.电压：90 – 264 VAC,50/60 Hz 18.功耗：最大20 VA 19.充电时间： 约6h 20.电池型号： Li-Ion 21.LCD大屏显示：测量值、温度、流速、运行状态、电池电量状态 22.电子记录操作步骤和校准历史 23.可选择时间间隔，并记录1500个数据，标配USB可实时记录及下载数据 24.两路测量值电流输出（0/4-20mA） | 3 |
|  | 6-4 | 变压器油中含气量测定仪 | - 整体要求： 1.1仪器具有实现计算机反控技术，通过工作站即可在计算机上实现信号采集、数据处理及仪器控制等功能。仪器可采用大屏幕点阵液晶显示器，显示直观、操作方便。 1.2仪器配备的专用工作站基于windows7系统开发的最新一代工作站，除三比值法外，还可提供大卫三角形法等多种故障判断方式，为工作者提供更便捷的数据分析报告。 2、主机参数： ●2.1三检测器流程技术，实现所有组分完全分离： 仪器采用三检测器流程技术，配备一个TCD检测器和两个FID检测器，其中H2通过TCD检测；CO、CO2通过FID1检测，烃类气体（CH4、C2H4、C2H6、C2H2）通过FID2检测，克服了大量CO、CO2对烃类气体的影响，特别是对C2H2的影响，缩短检测时间的同时也大大提高了检测灵敏度。 2.2载气采用背压控制技术，大大减小进样峰对氢气分析的影响： 氢气由于出峰时间短，比较容易受到进样峰的干扰，仪器采用背压阀控制技术，可有效的减小进样峰对氢气出峰的干扰，减小人为因素对氢气检测的影响，大大提高对氢气检测的准确度。 2.3采用混合填料技术，大大提高响应，并延长使用寿命： 仪器采用装有新型混合填料的分析柱和ERIC管材，最大程度的避免了对样品吸附的产生，使得烃类气体的响应提高了20倍左右，50ppm乙炔的响应值可达15mv左右，乙炔检测限达0.05ppm。 2.4采用高灵敏度热导检测器，大大提高对氢气的检测灵敏度： 仪器配备的铼钨丝阻值达130Ω的高灵敏度热导检测器，具有池体积小且响应快速的特点，对氢气的检测限可达2ppm。 2.5反控技术： 2.5.1采用一根RS232或USB接口的数据线即可连接仪器主体和工作站，安装方便； 2.5.2通过工作站设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数，操作简单； 2.5.3通过工作站进行FID点火，开关桥流，开启关闭控温等功能；易学易用； 2.5.4仪器可扩展10/100M以太网接口，通过远程计算机与仪器连接，实现远程数据采集和管理； 2.6智能的断气保护功能，保护热导检测器的安全运行： 仪器具有断气保护功能，当载气流量低于设置的阈值时，仪器会自动关闭热导的电流，防止热导检测器烧毁，提高了仪器使用的安全性 2.7带有谱图显示功能的大屏幕液晶显示器： 2.7.1仪器采用大屏幕点阵液晶显示器，中文操作系统，显示直观、操作方便 2.7.2液晶显示屏带有谱图显示功能，并能实时监测检测器信号； 2.7.3数据断电保护功能，仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存； 2.8仪器自带老化程序，用户直接选择后即可自动老化仪器，无需进行复杂的设置： 2.9高精度，稳定可靠的温度控制系统，自动报告故障部位： 2.9.1主控电路采用了功能先进的微处理器和大容量的FLASH及EEPROM存储器，使数据的保存更加可靠； 2.9.2集测量、控制、电源于一体的电路板一体化设计提高了仪器的可靠性抗干扰性能力； 2.9.3采用微处理器的温度控制电路，各加热区被控对象的温度精度达到0.1度； 2.9.4柱箱具有双重的超温保护装置，任一路温度超过设定极艰，仪器均会停止加热，并在显示器上报告故障部位； 2.9.5智能化的双后开门技术，保证仪器在柱箱温度在接近室温工作时也能有良好的控温精度，并能快速降温； 2.9.6八阶程序升温，适应宽沸点的复杂样品的分析。 3、主要技术参数： ●3.1检测器的技术指标 氢火焰离子化检测器（FID）：圆筒型收集极结构，石英喷嘴，响应极高；检测限：≤8×10-12g／s（正十六烷/异辛烷）；基线噪声：≤2×10-13A；基线漂移：≥2×10-12A/30min；线性：≥106；自动点火；稳定时间：≤十分钟。 热导检测器（TCD）：采用半扩散式结构，电源采用恒流控制方式；灵敏度：≥10000mV•ml／mg（苯）；基线噪声：≤20μV ；基线漂移：≤100μV/30min ；线性：≥104。 ▲3.2检出限(D.L.): CH4、C2H4、C2H6、C2H2≤ 0.05µg/L，H2、CO、CO2≤ 2µg/L； 3.3定性重复性：偏差≤1％； 3.4定量重复性：偏差≤3％； ▲3.5所有气路均为高精度电子流量/压力控制； 3.6操作显示：≥5.7寸点阵汉化彩色液晶； 3.7温控区域：≥6路； 3.8温控范围（柱箱、热导检测器、进样器等）：室温～450℃，增量：1℃，控温精度：≤0.3%； 3.9温度显示精度：≤0.1℃； 3.10程序升温阶数：≥8阶； 3.11程升速率：0.1～40℃/min； 3.12调节增量：0.1℃/min； 3.13程序升温重复性：≤1%； 3.14气体控制：机械阀控制方式； 3.15外部事件：≥8路；仪器电路切换功能 ； 3.16进样器种类：填充柱进样； 3.17检测器数目：≥3个；双FID、TCD； 3.18转化炉的参数：转化率≥85%以上；最佳工作温度360℃；CO、CO2自动转化CH4。 3.19启动进样：手动/自动； 3.20通信接口：以太网：IEEE802.3； 3.21环境温湿度：0℃～+45℃，≤90%RH； 3.22仪器体积：≤（655mm×500mm×480mm） 3.23重量：≤48kg 电源：220V±10%（50Hz）； 4、配置清单（包括但不限于）： 变压器油含气量测定仪1台；变压器油专用工作站1套；氢气发生器1台；低噪音空气泵1台；标准气体（含气瓶和减压阀，4L、7组分）1瓶；仪器操作手册、软件使用手册1套；小胶帽500个；玻璃注射器20支；专用工具1套；标准备品备件1套；电脑（I7处理器以上，16G内存以上，2T硬盘以上）和打印机1套。 | 1 |
|  | 6-5 | 硅酸根分析仪 | 1、主要性能特点： 1.1 5.0寸彩色触摸屏 1.2图形化菜单简单易懂 1.3中英文语言可选，适应不同用户 1.4仪器可带自检功能 ，方便检测故障 1.5仪器有打印功能，可实时打印数据或打印存储数据 1.6仪器带本底补偿功能，使测量更准确 1.7仪器具备通讯功能，可将数据上传 1.8温度偏差提示功能，方便用户及时校准 2、主要技术参数： 2.1显 示： ≥480X272 及以上彩色触摸屏； 2.2测量范围：0—200 ug/L (大量程可选0-2000) 2.3示值误差： ±2%F.S； 2.4分 辨 率： 0. 1 ug/L； 2.5重 复 性： ≤1%； 2.6水样温度：（5～60）℃； 2.7环境温度：（5～45）℃； 2.8供电电源： AC220V 50Hz； 2.9功 率： ＜15W； 2.10外型尺寸：≤420mm×390mm×230mm；(主机) 2.11重 量：≤5kg； 3、配置清单（包括但不限于）： 硅酸根分析仪1台；进样杯1套；硅酸根标液1瓶；说明书1本；合格证1份；保修卡1份。 | 2 |
|  | 6-6 | 全自动界面张力测定仪 | 1、主要性能： 1.1采用快响应电磁力平衡传感器，提高了测量精度与线性度； 1.2仪器校准只需标定一点，可免去调零电位器及调满量程电位器； 1.3实时显示等效张力值、当前重量（可作为电子天平称重）； 1.4集成温度探测电路，对测试结果自动温度补偿； 1.5 240×128点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能； 1.6带时间标记的历史记录，最多存储255个； 1.7内置高速热敏式微型打印机，具有脱机打印功能； 1.8配有标准RC232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据； 1.9可实现全中文/全英文界面显示； 2、主要技术参数： 2.1测量范围：2-200mN/m 2.2准 确 度：≤0.1%读数±0.1 mN/m 2.3分 辨 率：≤0.1mN/m 2.4灵 敏 度：≤0.1mN/m 2.5电源电压：AC220V±20% 50HZ±10% 2.6最大功耗：≤20W 2.7适用环境温度：10～30℃(典型值25℃) 2.8适用环境湿度：≤85% RH 2.9外形尺寸：≤（185×260×360） (mm) 3、配置清单（包括但不限于）： 界面张力测定仪1台；检测环1套；检测杯1个；说明书1本；合格证1份；保修卡1份。 | 1 |
|  | 6-7 | 便携式电导率仪 | 1、性能要求 ▲配备能够满足一级超纯水在线电导率检测的电导电极和流通池。 2、技术参数 2.1测量范围： ●2.1.1电导率:0.000 μS/cm～200 mS/cm 2.1.2电阻率:5.00 Ωcm～100.0 MΩcm 2.1.3TDS:0.000mg/L～300g/L 2.1.4盐度:（0.00～8.00）% 2.1.5温度:（-5.0～105.0）℃ 2.2基本误差 ▲电导率:≤±1.0%FS、电阻率:≤±1.0%FS、TDS:≤±1.0%FS、盐度:≤±0.2%、温度:≤±0.2℃ | 1 |
|  | 6-8 | 超声波清洗仪 | 1、内槽有效尺寸：≥（L500×W300×H200）(mm)，材 质： 304不锈钢板，δ≥1.0mm； 2、配 置： 2.1槽体底片粘震子10只，超声总功率: ≥500W，超声频率：≥40kHZ； 2.2超声发生器 数量：1套（ 内置清洗机内）； 2.3结构双功率工作模式、脱气工作模式； 2.4元器件：工作时间可设定； 2.5加热温控系统 加热器加热功率：≥500W 温控器数字设定1-80摄氏度 2.6定时器：定时范围：1～99 Min 3、整机 外封门板：耐腐蚀性。 外形尺寸：≥（L550×W330×H360）(mm) 配电要求:AC220 50Hz 功率>700W | 1 |
| 7 | 7-1 | 全聚焦相控阵 | ★1. 应提供符合 ISO 18563-1：2015标准的认证证书。 ★2、声束组数量：至少为32:128PR配置，至少支持64晶片扩展孔径全聚焦，最多能够支持同时8个组检测；检测系统需具有相控阵一收一发功能，支持面阵相控阵探头，能够对不锈钢等高衰减材料焊缝进行有效检测。 ★3、发射电压：PA模式下最大发射电压至少能满足110V以上。 ▲4、能够链接云端系统，并能够通过云端系统进行系统终身免费升级。仪器设置中自带原厂现有全部系列探头参数、楔块参数和扫查器参数等，应能够与探头（Omniscan接口）和扫查器接口（16针LEMO接口）匹配。 ▲5、机载声学影响图AIM：有，可以直观显示灵敏度消失的位置，方便对扫查计划进行相应的调整。 ▲6、平行多模式全聚焦方式（TFM）:同时显示4个全聚焦方式（TFM）组（声波组） ▲7、系统在全聚焦模式下需能够自动显示振幅保真性（Amplitude Fidelity，AF）预估值，以便捷地了解当前设置是否符合ASME第五卷标准中对全聚焦检测技术AF＜2dB的要求。 ▲8、TFM/FMC支持多种模式：脉冲回波LL，TT，TT-TT，串列TT-T，LL-L，LT-T，TL-T，TT-L，TTT-TT、TL-L和TTT-TT。 ▲9、仪器应符合NB/T 47013.15对于检测仪器的相关要求，并按规格型号提供具有ISO/IEC 17025认可的第三方实验室出具的证明文件以佐证。 ▲10、具有实时包络处理功能。 11、A扫描高度：最高800%，减少重新扫查的需要。 12、机载存储容量： 至少64 GB的内置SSD存储容量，在需要时，还可以借助外置USB驱动盘扩展存储容量；支持最大25 GB的单个文件容量，可一次存储较长焊缝的扫查数据，减少分段存储数据拼接和重复调整扫查装置的需要。 13、接口：1个PA接口，2个UT通道（每个通道有2个P/R接口），未连接分路器情况下同时支持双通道TOFD检测 14、有效数字化频率：至少支持最大达100MHz 15、实时平均：PA:2、4、8、16;UT 2、4、8、16、32、64 16、可编程的TCG点数：32个，每个聚焦法则有一条TCG （时间校正增益）曲线 17、扫查类型：至少支持单一、线性、扇形、混合和全聚焦方式（TFM） 18、TFM图像分辨率：至少100万或（1024x1024）点 19、A扫描数据点：可最高达到16384 20、电池：锂离子电池，支持2个电池运行，至少运行5个小时（具备热插拔性能）以上 21、聚焦法则数量：可最高达到1024个聚焦法则 | 1 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建省锅炉压力容器检验研究院指定地点
2、交付时间：合同签订后，国产设备50个日历日内交货，进口设备120个日历日内交货，所交货物若属于计量范畴的须含有首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：验收合格后现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见下述验收要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付100%合同款 |

包：2
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建省锅炉压力容器检验研究院指定地址
2、交付时间：合同签订后， 50个日历日内交货，所交货物若属于计量范畴的须含有首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：验收合格后现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见下述验收要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付100%合同款 |

包：3
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建省锅炉压力容器检验研究院指定地址
2、交付时间：合同签订后， 50个日历日内交货，，所交货物若属于计量范畴的须含有首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：验收合格后现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见下述验收要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付100%合同款 |

包：4
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建省锅炉压力容器检验研究院指定地址
2、交付时间：合同签订后， 50个日历日内交货，所交货物若属于计量范畴的须有含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：验收合格后现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见下述验收要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付100%合同款 |

包：5
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建省锅炉压力容器检验研究院指定地址
2、交付时间：合同签订后，国产设备50个日历日内交货，进口设备120个日历日内交货，所交货物若属于计量范畴的须含有首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：验收合格后现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见下述验收要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付100%合同款 |

包：6
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建省锅炉压力容器检验研究院指定地址
2、交付时间：合同签订后，国产设备50个日历日内交货，进口设备120个日历日内交货，所交货物若属于计量范畴的须含有首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：验收合格后现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见下述验收要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付100%合同款 |

包：7
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建省锅炉压力容器检验研究院指定地址
2、交付时间：合同签订后，国产设备50个日历日内交货，进口设备120个日历日内交货，所交货物若属于计量范畴的须含有首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：验收合格后现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见下述验收要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付100%合同款 |

8、质量技术服务要求

8.1验收

（1）验收标准

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、中标人投标文件、设 计文件（若有）以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。投标人须承诺在中标 后提供所有属于计量范畴的仪器设备的省 级或省 级以上计量检定机构出具的首次计量证书，其中仪器设备加下划线的参数必须包含在计量证书中（须提供承诺函，格式自拟，未提供的则视为无效投标）。

（2）验收步骤

第一步：出厂检验。投标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原

产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函。采购人在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。设备送至采购人安装现场后，由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：试运行。设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标人应向采购人提供自检记录。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合用户使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

（3）在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由中标人承担。

（4）若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

8.2、技术资料

中标 后应提供的技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新，其费用应包括在投标报价内）：

（1）产品技术说明书；

（2）安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；

（3）操作手册；

（4）维修手册（含设备线路图）；

（5）出厂明细表（装箱单）；

（6）产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

（7）出厂检验报告、质量认证书和合格证书。

（8）合同中规定的其他资料

8.3、专用工具和特殊工具（若有）

8.3.1、专用工具：中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

8.3.2、特殊工具：中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

8.4、售后 服务：

（1）安装、调试。中标人（或由产品厂家）应负责设备的安装、检验、调试，其费用包含在投标价中；

（2）本次采购设备从验收合格之日起至少提供全免费质保期1年(技术参数要求中有免费质保期的按其要求)，软件终身免费升级。每年提供2次的上门维护、保养，平时不定期进行免费维护。

（3）免费质保期内：在免费质保期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同 档次备用机供采购人使用。如因中标人原因不能及时修复，免费质保期将相应顺延。其中发生一切费用由中标人承担。免费质保期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。在免费质保期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，或因中标人提供的货物存在质量问题，被采购人在验收合格日起半年内累计有五次以上投诉质量方面相关问题等影响采购人正常使用的，中标人需无偿更换存在质量问题的货物；半年内累计有十次以上投诉质量方面相关问题等严重影响采购人正常使用的，采购人有权单方面终止合同；造成采购人损失的，中标人还应予以赔偿。更换的免费质保期从更换之日起相应顺延。其中发生一切费用由中标人承担。

（4）在免费质保期结束前1个月，要对设备进行一次全面的维护与保养，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

（5）设备免费质保期过后，收到采购人通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。每年提供2次的上门维护、保养，平时不定期进行免费维护。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

（6）投标人应响应本次招标售后 服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后 服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后 服务承诺。

8.5、培训要求

8.5.1中标人应根据新仪器特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

8.5.2提供现场培训，可根据采购人需求举办不定期培训，帮助采购人提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

8.6、违约责任

8.6.1因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

8.6.2在签订采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

8.6.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.6.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.6.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：福建省锅炉压力容器检验研究院

乙方：

根据项目编号为[3500]ZXFZ[GK]2022049的福建省锅炉压力容器检验研究院现场金相检测仪等仪器设备采购项目（货物类采购项目）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：福建省锅炉压力容器检验研究院乙方：

住所：福州市仓山区卢滨路370号住所：

单位负责人：单位负责人：

委托代理人：委托代理人：

联系方法：联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：          （采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交投标文件。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：            （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：            （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：           （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：            （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：           （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：           （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

##### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                              日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：                          　　　     　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：          （采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

###### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                     日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

###### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格（品牌/型号） | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件