附表1-2 不允许偏离条款及设置理由

| 仪器名称 | 标注★的条款 | 标注★的理由 |
| --- | --- | --- |
| 无损应力检测仪 | 自动平衡:24 位 D/A 硬件控制以及软件运算,达到完全清零，不损失测量范围 | - 如果残余应力检测仪不具备自动平衡功能测量精度下降，导致零漂问题仪器无法自动补偿零点漂移（如温度变化、电路噪声等），导致基线不稳定，测量数据出现系统性误差。 - 硬件D/A分辨率不足（如低于24位）或软件算法不完善时可能出现数据跳变或失真。 |
|  | 灵敏系数:0.01～9.99 线性可调 | 该参数与校准零点漂移有关系，如果不可调的话，没办法校准不同材料下的零点漂移。（零漂问题：仪器无法自动补偿零点漂移（如温度变化、电路噪声等），导致基线不稳定，测量数据出现系统性误差）。 |